APSTIPRINĀTS

Madonas novada pašvaldības

iepirkumu komisijas sēdē

2013.gada 5.jūnijā

(Protokols Nr. MNP2013/29-1)

________________________/Ā.Vilšķērsts/

## NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 23.panta ceturto daļu

Iepirkumam

Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 8.1pantu

„Videonovērošanas tehnikas piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētā un pieslēgšana esošajai sistēmai”

Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2013/29

2013.gads

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārīga informācija

- Uzaicinājums	3

- Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs	3

- Pasūtītāja kontaktpersona	3

- Piegādātāji	3

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

- Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts	3

- Informācija par iepirkuma līgumu	3

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme	3

- Iepirkuma līguma finansēšanas avots	4

- Informācijas konfidencialitāte	4

Piedāvājums un tā iesniegšana

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība	4

- Piedāvājuma nodrošinājums	4

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības	4

- Piedāvājumu saņemšana.	5

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma procedūras dokumentācija	6

- Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība	6

- Sarakste, informācijas sniegšana	6

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam	6

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti	7

- Pretendenta tiesības un pienākumi	7

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

- Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana	8

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji	10

- Iepirkumu komisijas tiesības	10

- Iepirkumu komisijas pienākumi	10

# Nolikuma pielikumi

Pielikums Nr.1 Finanšu piedāvājuma forma	11

Pielikums Nr.2 Pretendentu kvalifikācijas rādītāju apkopojums	13

Pielikums Nr.3 Tehniskais piedāvājums	14

Pielikums Nr.4 Līguma projekts	15

Līguma 1.pielikums „Tehniskā specifikācija” 	19

# Vispārīga informācija

- Uzaicinājums: Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 648060079, e-pasts: dome@madona.lv, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina Piegādātājus (termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) piedalīties iepirkuma procedūrā par publiska iepirkuma līguma „Videonovērošanas tehnikas piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētā un pieslēgšana esošajai sistēmai” slēgšanas tiesību piešķiršanu.

- Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: MNP2013/29.

- Pasūtītāja kontaktpersona:

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma procedūras dokumentiem un iepirkuma sarakstē – Helmuts Pujats, e-pasts helmuts.pujats@madona.lv, tālr. 64807321, fakss 64860079.

- Piegādātāji: iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību / saimniecisko darbību, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, un kas spēj nodrošināt līguma darbu izpildi.

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

- Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts:

  - Iepirkuma līguma priekšmets ir videonovērošanas tehnikas piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētā un pieslēgšana esošajai sistēmai saskaņā ar tehnisko specifikāciju un citos iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām (turpmāk tekstā arī – Darbi).

  - Iepirkuma procedūra nav sadalīta daļās (līgumos) un piedāvājumu drīkst iesniegt par visu iepirkuma līguma priekšmetu.

  - Šī nolikuma izpratnē skatuves gaismu sistēmas piegāde un uzstādīšana ir visi Darbi jeb iepirkuma līguma priekšmets, kura detalizēts apraksts sniegts nolikuma Līguma projektam pievienotajam pielikumam Tehniskā specifikācija.

- Informācija par iepirkuma līgumu:

  - Pasūtītājs slēgs līgumu (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu „Līguma projekts”, tā pielikumiem, pievienotajiem dokumentiem) ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Iepirkuma līguma Darbu izpildes vieta ir Madonas pilsētā. Konkrētas vietas darbu izpildē norādītas tehniskajā specifikācijā.

  - Līgumu ir plānots noslēgt uzreiz pēc iepirkuma procedūras beigām, 2013.gada jūnijā. Līguma Darbu izpildes termiņš ir noteikts līguma projektā.

  - Pasūtītājs neparedz Līguma izpildes nodrošinājumu.

  - Pretendentam, kuram ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) dienu laikā no paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas ar pasūtītāju ir jāvienojas par konkrētu līguma parakstīšanas dienu. Pasūtītājs paredz, ka līguma slēdzējs uz līguma parakstīšanu ierodas pie pasūtītāja. Ja puses nevar vienoties par līguma slēgšanas dienu un laiku, to nosaka pasūtītājs, nosūtot uzaicinājumu slēgt Līgumu un nosakot līguma slēgšanas termiņu.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu ar pasūtītāju, iepirkumu komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta piektajā daļā noteiktajam.

  - Iepirkuma Līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 4.pielikumam „Līguma projekts” un tā pielikumiem. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumu, iepirkuma dokumentāciju, tai skaitā, iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti. Iepirkuma nolikuma un tā pielikumu noteikumi ir spēkā un ir saistoši visā Līguma izpildes laikā, arī gadījumā, ja iepirkuma nolikums un tā pielikumi nav Līgumam pievienoti kā pielikums.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:

Pasūtītājs nav paredzējis ieinteresēto piegādātāju sanāksmi objekta apskatei.

- Iepirkuma Līguma finansēšanas avots:

Madonas novada pašvaldības līdzekļi.

- Informācijas konfidencialitāte:

Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Piedāvājums un tā iesniegšana

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

  - Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu:

iesniegšana personīgi – Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē (101.kabinets, 1.stāvs) darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00;

iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 19.jūnija plkst.10.40. Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas Madonas pašvaldībā ir saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2013.gada 19.jūnija plkst.10:40 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), atverot piedāvājumu, nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma saņemšanas laiku, piedāvājumā minētās skaitliskās vērtības, kas nolikumā ir noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs.

- Piedāvājuma nodrošinājums:

Piedāvājuma nodrošinājums nav jāsniedz.

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības:

  - Piedāvājumam ir jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Katram piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar auklu. Auklai ir jābūt aizsietai mezglā un galiem nostiprinātiem (pārlīmētiem ar papīra uzlīmi), cauršuvumam apliecinātam, norādot vismaz cauršūto lapu skaitu, pārstāvja amata nosaukumu, datumu, parakstu un atšifrējumu.

  - Piedāvājums ir jāsagatavo vienā eksemplārā kā oriģināls un divos eksemplāros kā kopijas.

  - Uz katra eksemplāra ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

  - Uz dokumentu kopijas apliecinājuma ir jānorāda vismaz amata nosaukums, datums, paraksts un atšifrējums.

  - Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauts dokuments vai tā atvasinājums svešvalodā, tam ir jāpievieno dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretendents.

  - Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām.

  - Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos dotajām veidlapām (formām). Piedāvājumā nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt vai kā citādi mainīt nolikuma pielikumā dotās formas, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā internetā ir publicējusi precizējumus vai grozījumus. Tādā gadījumā, sagatavojot piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā internetā publicēto aktualizēto formu, ja tāda ir publicēta.

  - Piedāvājuma dokumentus ir jābūt parakstījušai paraksttiesīgai personai. Visu prasīto papildus informāciju un skaidrojumus par piedāvājumu, arī iepirkumu komisijas veiktā kļūdu labojuma apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas jāapliecina paraksttiesīgai personai.

  - Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (nolikuma tekstā arī – pretendents), tas finanšu piedāvājumā norāda informāciju par visiem personu apvienības dalībniekiem.

  - Uz piedāvājuma titullapas ir jānorāda vismaz: iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs, pretendenta reģistrācijas numurs, pasta adrese (ar pasta indeksu), faksa numurs, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, pēc lēmuma pieņemšanas - paziņojumu par pieņemto lēmumu.

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē Tehniskā specifikācija, izpildāmie Darbi un ir jāparedz visu Līguma Darbu izmaksu lielums, kas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.

  - Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:

    - Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka Latvijas latos, santīmos;

    - Finanšu piedāvājumā visas izmaksas norāda vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Finanšu piedāvājums jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma pielikumam Nr. 1 „Finanšu piedāvājuma forma”.

    - Piedāvātajā līgumcenā (termina skaidrojums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 9.punktam) ietver visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkumā paredzēto Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, ņemot vērā iepirkuma procedūras dokumentācijā doto informāciju, tai skaitā visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, kā arī visas saprātīgi un profesionāli paredzamās ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

    - Gadījumā, ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt speciālistus, kuri neprot latviešu valodu, finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.

    - Piedāvājumā norādītā cena tiek fiksēta uz visu Darbu izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus un ņemot vērā Publisko iepirkumu likumā noteikto.

  - Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, kā arī neatrunātus labojumus.

  - Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav atļauti.

  - Piedāvājumu sagatavo un iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakojumā (visus eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)).

  - Piedāvājuma aploksnes noformējums:

    - Aploksni adresē Madonas novada pašvaldībai uz sekojošu adresi:

Saieta laukums – 1,

Madona, Madonas novads, LV-4801

un ar sekojošu norādi:

Piedāvājums iepirkuma procedūrā

„Videonovērošanas tehnikas piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētā un pieslēgšana esošajai sistēmai”

identifikācijas numurs MNP2013/29

Aizliegts atvērt līdz 2013.gada 19.jūnija plkst.14.00.

    - Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un pasta adresei, lai gadījumā, ja piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

- Piedāvājumu saņemšana

  - Piedāvājumus saņem un reģistrē Madonas novada pašvaldībā, Administratīvajā nodaļā (1.stāvs, 101.kabinets), Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads. Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā Madonas novada pašvaldībā saņemto/izsūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā, kur tiek norādīta šāda informācija:

    - Pretendenta nosaukums un adrese;

    - faktiskais piedāvājuma reģistrēšanas datums.

  - Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties piedāvājumu pārzīmogo un veic pasākumus, lai par to informētu pretendentu.

  - Atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un laiks, un atdod to Pretendentam kā apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.

  - Saņemtie piedāvājumi tiek izsniegti vai atdoti atpakaļ pretendentiem tikai kādā no šiem gadījumiem:

    - ja piedāvājums ir iesniegts pēc noteiktā termiņa beigām;

    - ja pretendents to atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

    - Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.daļā noteiktajā gadījumā.

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma procedūras dokumentācija:

  - Iepirkuma procedūras dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai ir iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem un cita pasūtītāja mājaslapā internetā publicētā informācija (dokumenti) pie attiecīgās iepirkuma procedūras. Iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi), Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētie paziņojumi arī ir iepirkuma dokumentācija.

  - Katra pretendenta pienākums ir pārliecināties (neskaidrību gadījumā uzdot jautājumus iepirkumu komisijai iepirkuma nolikuma 16.punktā noteiktajā kārtībā), lai viņa piedāvājums ietvertu visas pasūtītāja prasības.

- Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība:

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv sadaļā „Iepirkumi”. Tur tiek publicēta arī informācija par iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem.

  - Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz vietas Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madona, 3.stāvā pie jurista Helmuta Pujata darba dienās laikā no plkst.8:00 līdz 17:00 ar pārtraukumu no plkst.12:00 līdz 13:00, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku pa telefonu Nr. 64807321.

  - Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepirkuma dokumentāciju saņemt drukātā veidā uz vietas Madonas novada pašvaldībā vai lūdzot to nosūtīt uz piegādātāja norādīto adresi. Tādā gadījumā dokumentācijas saņēmējam ir jāsedz dokumentu pavairošanas izmaksas atbilstoši Madonas novada Domes lēmumam par kopētāja izmantošanas izmaksām un nosūtīšanas izmaksas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem. Par tādu dokumentu izsniegšanu, kurus pasūtītājam ar saviem tehniskajiem līdzekļiem nav iespēju pavairot uz vietas (piemēram, tehniskais projekts), pieprasītājam ir jāsedz visi faktiskie izdevumi, kas pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus.

- Sarakste, informācijas sniegšana:

  - Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu vai identifikācijas numuru.

  - Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktpersonai (nolikuma 3.punkts) jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to pa faksu 64860079, e-pastā helmuts.pujats@madona.lv, pa pastu, vai arī personīgi Madonas novada pašvaldībā.

  - Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu pasūtītāja mājaslapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā piegādātāja norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu.

  - Iepirkumu komisija atbildes sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma dokumentos, informē visus ieinteresētos Piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja iepirkumu komisija pieprasa papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, Pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam:

  - normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk tekstā arī – pretendents), visi tās dalībnieki savstarpēji noslēdz un piedāvājumā iekļauj sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajam, tā tekstā norādot arī sekojošo:

- nosacījumu, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

- norāda galveno dalībnieku un/vai personu, kas ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kārtot visus maksājumu, tai skaitā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

- norāda katra personu apvienības dalībnieka veicamos uzdevumus un to apjomu līguma izpildē;

- gadījumā, ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nolikumā noteiktajā termiņā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēs personālsabiedrību un pasūtītājam iesniegs reģistrācijas dokumenta kopiju.

  - Ja līguma slēgšanas tiesības piešķir personu apvienībai, tai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir jāreģistrē personālsabiedrība un pasūtītājam ir jāiesniedz reģistrācijas dokumenta kopija.

  - Ja pretendents līguma izpildē ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmēju un balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai pierādītu savu tehnisko un profesionālo spēju atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, tiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos nodot resursus un veikt Līguma Darbus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, norādot nododamos resursus un darbus (darba daļas nosaukums no Darbu daudzumu saraksta un % no piedāvājuma cenas).

  - Pretendentam piedāvājumā nolikuma pielikuma „Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojums” formas attiecīgajā punktā ir jānorāda visi līguma izpildē paredzētie apakšuzņēmēji un viņiem nododamie darbi (darba daļas nosaukums no Darbu daudzumu saraksta un % no piedāvājuma cenas). Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa notiek Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

  - Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, kā arī darbu izpildei nepieciešamajai pieredzei un citai kvalifikācijai ir jābūt atbilstošiem nolikuma un tā pielikuma Nr.2 „Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojums” prasībām.

  - Pretendentam ir Darbu izpildei atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām kvalificēti / sertificēti speciālisti un darbinieki, kā arī materiālie un finanšu resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītu paredzamo līgumu.

  - Uz pretendentu, uz personu apvienības dalībnieku neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

  - Citas iepirkuma procedūra nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (ieteicams ievērot šo secību):

  - Titullapa, kas noformēta atbilstoši nolikuma 12.10.punktā noteiktajam.

  - Satura rādītājs ar lapu numerāciju.

  - Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma pielikuma Nr.1 formu.

  - Personu apvienības gadījumā – ir jāiesniedz savstarpēja vienošanās atbilstoši nolikuma 17.2.punktā noteiktajam.

  - Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, - pretendenta un apakšuzņēmēja savstarpēja vienošanās atbilstoši nolikuma 17.4.punktā noteiktajam.

  - Uzņēmumu reģistra izziņas kopija vai cits dokuments par paraksta tiesīgajām personām, kas ir parakstījušas piedāvājumu, 17.2.punktā un/vai 17.4.punktā minēto vienošanos.

  - Aizpildīts nolikuma pielikums Nr.2 „Pretendentu kvalifikācijas rādītāju apkopojums” un tajā minētie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

  - Nolikuma pielikums Nr.3 „Tehniskais piedāvājums”, kas aizpildīts saskaņā ar doto formu.

  - Par piegādājamām precēm ir jāiesniedz CE sertifikāts (kopija).

  - Pretendenta apliecinājums, ka līguma slēgšanas gadījumā viņa rīcībā būs darbaspēks, kas atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs veikt līgumā paredzētos darbus.

  - Pretendenta (personu apvienības gadījumā – katra tās dalībnieka), apliecinājums/i, par to, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1pantā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi.

  - Citi dokumenti, ko paredz nolikuma pielikumu formas, un citi dokumenti, kas izriet no nolikuma prasībām.

  - Dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu iekļaut piedāvājumā.

- Pretendenta tiesības un pienākumi:

  - Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā, pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šī nolikuma noteikumus.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešajai daļai un 42.panta trešajai daļai pretendents, lai pierādītu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus, norādot piedāvājumā par tiem informāciju atbilstoši nolikumā noteiktajam.

  - Pretendents pārliecinās, ka visi nolikumā prasītie dokumenti ir iekļauti piedāvājumā.

  - Pretendentam ir pienākums pieprasīt papildinformāciju vai skaidrojumu, ja iepirkuma procedūras dokumenti nav skaidri saprotami un/vai ja tehniskā projekta atsevišķās sadaļās iekļautās ziņas ir pretrunā.

  - Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (jautājumiem, atbildēm un citu publicēto informāciju).

  - Pretendents var atsaukt piedāvājumu, kamēr iepirkumu komisija nav piešķīrusi līguma slēgšanas tiesības.

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums konkrētajā laikā ir saņemts.

  - Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajam pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu oriģinālus, vai iesniedzot citu nepieciešamo informāciju, dokumentus.

  - Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju (dokumentu atvasinājumus) noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).

  - Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Pretendentam ir pienākums līguma darbus veikt atbilstoši piedāvājumā norādītajam. Atkāpes no piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina pretendentiem sākotnēji noteiktās prasības.

  - Ja iepirkumu komisija pieprasa papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, Pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

- Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.

  - Piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, pretendentu atlasi, pārbaudot kvalifikācijas atbilstību, un tehnisko piedāvājumu vērtēšanu slēgtās sēdēs veic Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (tekstā – iepirkumu komisija). Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē.

  - Katrs iepirkumu komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.

  - Piedāvājumu vērtēšana notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

  - Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents iesniedzot piedāvājumu ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un piekrīt par piedāvāto cenu izpildīt Līguma Darbus.

  - Ja aploksne (piedāvājuma iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.

    - Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, vai arī iesniegtais (piedāvājumā iekļautais) dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija.

  - Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.

    - Ja pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis (kvalifikācija) nav atbilstošs nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos norādīto tehnisko prasību līmenim:

    - Iepirkumu komisija pārbauda, vai pretendenta piedāvājumā iekļautais tehniskais piedāvājums ir skaidri saprotams un atbilst attiecīgās Tehniskās specifikācijas prasībām.

    - Ja pretendenta profesionālās spējas nav atbilstošas nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Par piedāvājumiem, kuros nebūs ietverti visi sarakstes laikā publicētie precizējumi, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nepierāda spēju darbu laikā nodrošināt iepirkuma procedūras dokumentos noteikto prasību izpildi atbilstoši attiecīgo Tehnisko specifikāciju un citos iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija tās labo visās pozīcijās, kurās kļūdas ir konstatētas.

    - Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

    - Ja ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija par to paziņo attiecīgajam pretendentam. Ja pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, tam nekavējoties ir jāsniedz skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var atkārtoti labot aritmētiskās kļūdas, ja uzskata, ka tas ir nepieciešams. Vērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai atbilstoši nolikuma un aritmētikas noteikumiem izlabotās cenas.

  - Iepirkumu komisija vērtē, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja iepirkuma komisija uzskata, ka kāds no saņemtajiem piedāvājumiem ir nepamatoti lēts, tā rīkojas Publisko iepirkumu likuma 48.panta kārtībā. Nepamatoti lētu piedāvājumu komisija noraida un turpmāk nevērtē.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja tā uzzina, ka pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

  - Lai novērtētu vai uz pretendentu un personu, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, iepirkumu komisija veic iepriekšminētajā likuma panta (52) daļā noteiktās darbības.

  - Ja iepirkumu komisija kādu no piedāvājumiem atzīst par neatbilstošu iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē. Ja pretendents atsauc piedāvājumu, iepirkumu komisija to turpmāk nevērtē.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura piedāvājums nav skaidrs, lai tas atbild uz jautājumiem, skaidro piedāvājumā iekļauto informāciju, sniedz papildus informāciju, u.c.

  - Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju vai paskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt pretendenta kvalifikāciju un/vai piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot publiski pieejamas datu bāzes, piemēram, Lursoft, Uzņēmumu reģistra datu bāze, kā arī pieprasot informāciju no citiem pasūtītājiem par piedāvājumā norādīto pieredzi.

  - Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem. Ja pretendents noteiktajā laikā neatbild uz Iepirkumu komisijas lūgumu atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, komisija ir tiesīga vērtēt, ņemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem nenovērš pasūtītāja šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti iepirkuma procedūras nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu.

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu. Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un kurš ir ar viszemāko cenu.

  - Par pieņemto lēmumu par līguma tiesību slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu komisija paziņo Publisko iepirkumu likuma 8.1panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā pretendentiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

- Iepirkumu komisijas tiesības:

  - Veikt nebūtiskus grozījumus, precizējumus, skaidrojumus iepirkuma procedūras nolikumā, ievietojot par tiem attiecīgu informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma procedūras nolikuma un sarakstes. Ja iepirkuma procedūras nolikumā veicami būtiski grozījumi, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicē attiecīgu paziņojumu.

  - Ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt Pretendentiem precizēt informāciju, iesniegt papildus informāciju, apliecināt piedāvājumā iekļautās informācijas pareizību, pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 45.un 48.pantiem.

  - Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu.

  - Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību aktiem un šo nolikumu.

  - Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises un rezultāta.

  - Atbilstoši nolikumā noteiktajam saņemt, atvērt piedāvājumus, vērtēt tos un pieņemt lēmumu par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu vai noraidīšanu. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.

- Iepirkumu komisijas pienākumi:

  - Izskatīt visus noteiktajā laikā saņemtos pretendentu piedāvājumus, veicot visas pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešamās darbības, atbilstoši nolikuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.

  - Noteiktajā termiņā saskaņā ar nolikuma 16.4.un 16.5.punktiem pirms piedāvājumu iesniegšanas sniegt atbildes uz iepirkuma procedūrā saņemtajiem jautājumiem.

  - Izsniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā esošām tiesību normām.

Nolikuma pielikums Nr.1 „Finanšu piedāvājuma forma”

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Pretendenta

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā

„Videonovērošanas tehnikas piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētā un pieslēgšana esošajai sistēmai”,

identifikācijas numurs MNP2013/29

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar citu pieejamo informāciju, piedāvājam veikt skatuves gaismu sistēmas piegādi un uzstādīšanu Madonas pilsētā Madonas novadā, saskaņā ar iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām par līgumcenu bez PVN:

| Līguma Darba daļa (preces/materiāla nosaukums) | Daudzums | Vienības cena Ls bez PVN | Kopā cena Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Videokamera | 12 gab. |  |  |
| 2. Montāžas bloks | 12 gab. |  |  |
| 3. Barošanas bloks | 12 gab. |  |  |
| 4. Kabelis | 12 gab. |  |  |
| 5. Tīkla kabelis kategorija 6e | 20 m |  |  |
| 6. Konektori | 24 gab. |  |  |
| 7. Antena | 9 gab. |  |  |
| 8. Metāla sadales skapis | 9 gab. |  |  |
| 9. NAS ar programmnodrošinājumu | 1 gab. |  |  |
| 10. Videocentra dators | 1 gab. |  |  |
| 11. Monitors 32" | 1 gab. |  |  |
| 12. Swich 5-port 1000 Mbps | 3 gab. |  |  |
| 13. Nepārtrauktās barošanas bloks | 1 gab. |  |  |
| 14. Piegādes un uzstādīšanas izmaksas (stiprinājumi, savienojumi, programmatūras konfigurācija, lietotāja apmācība darbam ar programmatūru) | Pēc vajadzības līguma Darbu izpildei |  |  |
| Summa kopā Ls (bez PVN) |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |
| Summa kopā Ls (ar PVN 21%) |  |  |  |

Apliecinām, ka:

- esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma procedūras dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Līguma Darbus par šajā piedāvājumā norādīto līgumcenu.

- Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām un citiem normatīvajiem aktiem.

- Piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas.

- Mums ir pietiekami finanšu, materiālie u.c. resursi pakalpojuma veikšanai.

- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersona:	 vārds uzvārds,	 amats, kontakti	.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums, datums) |

Nolikuma pielikums Nr.2 „Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojums”

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS RĀDĪTĀJU APKOPOJUMS

- Pretendentam ir jābūt pieredzei videonovērošanas sistēmas izveidošanā ārpus telpām. Lai pretendents apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām. Pieredzi var pierādīt par 3 (trīs) iepriekšējo gadu periodu, norādot to turpmāk tabulā un piedāvājumā iekļaujot vismaz divas atsauksmes par norādītajiem objektiem.

| Nr. P.k. | Objekta nosaukums, adrese | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona | Darbu izpildes periods (gads/ mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums, datums) |

Nolikuma pielikums Nr.3 „Tehniskais piedāvājums”

### TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Līgumam „Videonovērošanas tehnikas piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētā un pieslēgšana esošajai sistēmai”

  - Mēs apņemamies piegādāt un uzstādīt videonovērošanas tehniku Madonas pilsētā un pieslēgt esošajai sistēmai pasūtītāja norādītajās vietās, kādas minētas nolikuma tehniskajā specifikācijā. Tāpat apņemamies veikt programmatūras konfigurāciju un veikt sistēmas lietotāja apmācību darbam ar programmatūru.

- Videonovērošanas tehnikas sistēma ietver jaunas preces, materiālus un palīgmateriālus preču piegādei un uzstādīšanai atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam.

- Visām piegādātajām precēm, materiāliem un iekārtām tiks pievienoti CE sertifikāti.

- Piegādāto preču un veikto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir ………….(ne mazāks kā 24 mēneši).

- Videonovērošanas tehnikas sistēma ir uzskatāma par uzstādītu, ja ir uzstādītas tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas preces, sistēma pieslēgta esošajai sistēmai un tā funkcionē.

- Piegāde un uzstādīšana tiks veikta divu mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, iepriekš ar pasūtītāja pārstāvi vienojoties par konkrētu piegādes un uzstādīšanas dienu.

- Garantijas termiņā tiks veikta uzstādītās videonovērošanas sistēmas garantijas laika apkope 2 reizes gadā.

| N. p.k. | Piedāvātā videonovērošanas sistēma | Marka, modelis vai apzīmējums | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Videokamera |  |  |
| 2. | 2. Montāžas bloks |  |  |
| 3. | 3. Barošanas bloks |  |  |
| 4. | 4. Kabelis |  |  |
| 5. | 5. Tīkla kabelis kategorija 6e |  |  |
| 6. | 6. Konektori |  |  |
| 7. | 7. Antena |  |  |
| 8. | 8. Metāla sadales skapis |  |  |
| 9. | 9. NAS ar programmnodrošinājumu |  |  |
| 10. | 10. Videocentra dators |  |  |
| 11. | 11. Monitors 32" |  |  |
| 12. | 12. Swich 5-port 1000 Mbps |  |  |
| 13. | 13. Nepārtrauktās barošanas bloks |  |  |
| 14. | 14. Piegādes un uzstādīšanas izmaksas (stiprinājumi, savienojumi, programmatūras konfigurācija, lietotāja apmācība darbam ar programmatūru) |  |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums, datums) |

Nolikuma pielikums Nr.4 „Līguma projekts”

LĪGUMS Nr.

Videonovērošanas tehnikas piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētā un pieslēgšana esošajai sistēmai

Madonā	2013. gada …………..

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs __________, adrese______, Madonas novads, kā vārdā saskaņā ar  ___________________ rīkojas _____________, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

___________, reģistrācijas Nr._________, adrese: _____________, kā vārdā, saskaņā ar Statūtiem rīkojas valdes loceklis _______________, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, vai atsevišķi - Puse, pamatojot ar Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu publiskā iepirkuma procedūrā „Videonovērošanas tehnikas piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētā un pieslēgšana esošajai sistēmai”, identifikācijas numurs MNP2013/17, turpmāk saukts – Iepirkums, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem, darbaspēku un citiem resursiem piegādāt un uzstādīt videonovērošanas sistēmu Madonas pilsētā un pieslēgt esošajai sistēmai, turpmāk tekstā - Darbi, saskaņā ar iepirkuma dokumentu noteikumiem, atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā.

  - Piegādes un uzstādīšanas adrese: Madonas pilsētā, Madonas novadā atbilstoši līguma 1.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” minētajam.

  - Līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir jāveic 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas.

- LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

  - Līgumcena darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu, Pusēm vienojoties tiek noteikta Ls ______ (_______________) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir Ls ____ (_____________). Līguma kopējā summa ar pievienotās vērtības nodokli ir Ls ________ (_____________).

  - Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši: Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu pēc Darbu pabeigšanas. Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja veiktie Darbi 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

  - Ja Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu pieņemšanas nodošanas aktu un rakstiski nav saņēmis defektu aktu par konstatētajiem trūkumiem par izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, tad Darbi skaitās pieņemti un, līdz ar to, Pasūtītājam tie jāapmaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Līgumcenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei. Ja kādiem no Līgumā paredzētiem darbiem Izpildītājs nav paredzējis cenu, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

  - Līgums ir fiksētās summas Līgums, kas balstīts uz Izpildītāja piedāvājumu. Materiālu, darbu, mehānismu vai Darbu izpildei pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne līdz Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši prasībām izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

  - Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Izpildītājs apņemas Darbus Pasūtītājam nodot ar Darbu pieņemšanas nodošanas aktu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

  - Izpildītājs apņemas visa Līguma darbu izpildes laikā nodrošināt darbu izpildei atbilstoši kvalificētus / sertificētus speciālistus un citus darbiniekus, kā arī nodrošina pietiekamus materiālos un citus resursus pilnīgai Darbu izpildei Līguma noteiktajā termiņā.

  - Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu novēršanu, veicot preču apmaiņu un uzstādīšanu.

  - Izpildītājs apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto maksājumu veikšanai.

  - Veicot Darbus Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas drošības prasībām piegādājamām precēm un Līguma Darbu izpildi. Izpildītājs apņemas ievērot Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā sakarībā, ja tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

  - Ja Izpildītājs Darbu izpildē pieaicina apakšuzņēmējus, Izpildītājs pats Pasūtītājam ir pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem.

  - Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto izpilddokumentāciju, iekārtu pases, materiālu sertifikātus, lietošanas instrukcijas, uzstādīšanas un demontēšanas instrukcijas, kā arī piegādāto preču garantijas talonus. Visiem dokumentiem ir jābūt valsts valodā vai ir jābūt to tulkojumam valsts valodā.

  - Izpildītājs veic Pasūtītāja pārstāvja apmācību darbam ar programmatūru.

  - Garantijas laikā Izpildītājs veic garantijas laika apkopi 2 reizes gadā.

- GARANTIJAS

  - Garantijas laiks Izpildītāja veiktajiem Darbiem, tai skaitā piegādātajām precēm, ir atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam un tas sākas pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

  - Gadījumā, ja garantijas laikā Izpildītāja Darbos tiks atklātas nepilnības vai slēpti defekti, kas ir Izpildītāja piegādāta nekvalitatīva prece un/vai kas ir radušies veikto uzstādīšanas darbu rezultātā, tiek sastādīts defektu akts, ar kuru Izpildītājs ir informēts par defektiem. Izpildītājs defektu aktā norādītajā vai citā termiņā, Pusēm rakstveidā vienojoties, apņemas par saviem līdzekļiem novērst defektus, apmainot defekta preci pret jaunu un uzstādot to attiecīgajā vietā.

  - Pasūtītājs uzaicina Izpildītāju uz defektu akta sastādīšanu. Ja Izpildītājs neierodas, pasūtītājs nosūta defektu aktu Izpildītājam pa pastu.

  - Pēc Defektu novēršanas Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Ja Izpildītājs atsakās novērst defektus, apmainot defekta preci pret jaunu un uzstādot to, un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam vai, ja Izpildītājs defektus nav novērsis noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu personu defektu novēršanai. Pasūtītājs defektu novēršanas izdevumus atgūst no Izpildītāja, piestādot rēķinu, kas Izpildītājam ir jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā.

  - Pēc Darbu nodošanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos veiktajos Darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas dēļ.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus Puse būtu saņēmusi, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš, Izpildītājs maksās Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājs līgumsodu ir tiesīgs ieturēt no izmaksājamām summām.

  - Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

  - Līgumsoda samaksa nevienu neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā.

  - Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās vai arī vienpusēji gadījumā, ja otra Puse nepienācīgi pilda Darbus vai neievēro tehniskās specifikācijas prasības, vai kādu Līgumā noteikto saistību un pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas nenovērš konkrēto pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses rakstiski vienojušās. Līguma laušanas gadījumā Puses 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas veic savstarpēju norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem un samaksātajām summām uz Līguma laušanas brīdi.

  - Ja Darbu izpildē ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt un kuri nebija jāparedz, ņemot vērā situāciju un Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības, bet kas ietekmē Līguma izpildi, tad Pusei nekavējoties par šādiem apstākļiem ir jāziņo otrai Pusei. Tādā gadījumā Puses var vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu un/vai Līguma summas izmaiņām, ņemot vērā konkrēto situāciju.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes kavēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem, kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi.

  - Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā darbojas šie apstākļi.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, tad Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

- STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, kas saistīts ar Līgumu, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

- CITI NOTEIKUMI

  - Darbi ir uzskatāmi par atbilstoši prasībām izpildītiem un pieņemamiem, ja prožektori atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, tie ir uzstādīti Pasūtītāja norādītajās vietās un funkcionē.

  - Atkāpes no Iepirkuma piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Vajadzības gadījumā Pasūtītājs atsevišķi izvērtē katru Izpildītāja ierosinājumu, ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina sākotnēji Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības.

  - Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kas ir atbildīgas par Līguma izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

  - Pušu kontaktpersonas:

| Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma izpildi: | Izpildītāju līguma izpildē pārstāv tā pilnvarotā persona: |
| --- | --- |
| Tālrunis: | Tālrunis: |
| Fakss: | Fakss: |
| e-pasts: | e-pasts: |

  - Par tiem Darbu izpildes organizatoriskajiem jautājumiem, kas nav atrunāti Līgumā, savstarpēji vienojas iepriekšējā punktā minētās personas.

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un Līgumā atrunāto saistību izpildei.

  - Visas Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu pārstāvji.

  - Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentus.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

  - Pusēm ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas saistīta ar Līguma slēgšanu un izpildi. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības to saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp Pusēm.

  - Līgums ir sagatavots uz ______ lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no tiem vienu saņem Pasūtītājs, otru - Izpildītājs, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

  - Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.

- LĪGUMA PIELIKUMI

  - Līguma pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

  - Līguma pielikums Nr.2 – Sarakste iepirkuma laikā (ja tāda ir);

  - Līguma pielikums Nr.3 – Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā.

14. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS						IZPILDĪTĀJS

| Madonas novada pašvaldība Reģistrācijas Nr. Adrese:_____________________, Madonas novads, LV- Konts Nr. Valsts kase Kods TRELLV22 amats ______________________ V.Uzvārds | Nosaukums Reģistrācijas Nr. Adrese:_______________________, LV-__ Konts Nr. AS Valdes loceklis ______________________ V.Uzvārds |
| --- | --- |

Līguma projekta 1.pielikums „Tehniskā specifikācija”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līgumam „Videonovērošanas tehnikas piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētā un pieslēgšana esošajai sistēmai”

  - Piegādāt un uzstādīt videonovērošanas tehniku Madonas pilsētā un pieslēgt esošajai sistēmai pasūtītāja norādītajās vietās, kādas minētas nolikuma tehniskajā specifikācijā, kā arī veikt programmatūras konfigurāciju un veikt sistēmas lietotāja apmācību darbam ar programmatūru.

  - Videonovērošanas tehnikas sistēma ietver jaunas preces, materiālus un palīgmateriālus preču uzstādīšanai un gaismas sistēmas izveidei atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam.

  - Visām piegādātajām precēm, materiāliem un iekārtām ir jāpievieno CE sertifikātu kopijas.

  - Piegādāto preču un veikto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir ………….(ne mazāks kā 24 mēneši).

  - Videonovērošanas tehnikas sistēma ir uzskatāma par uzstādītu, ja ir uzstādītas tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas preces, sistēma pieslēgta esošajai sistēmai un tā funkcionē.

  - Piegāde un uzstādīšana ir jāveic divu mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, iepriekš ar pasūtītāja pārstāvi vienojoties par konkrētu piegādes un uzstādīšanas dienu.

  - Garantijas termiņā tiks veikta uzstādītās videonovērošanas sistēmas garantijas laika apkope 2 reizes gadā.

# Lietojamie apzīmējumi

____	____________________________

VNS 	Video novērošanas sistēma

VK 	Video novērošanas kameras

NAS  	Tīkla datu masīvs (Network Attached Storage)

PoE 	Barošana caur tīklu (Power over Ethernet)

MxCC	Mobotix kontroles centrs (Mobotix Control Centre)

TS	Telekomunikāciju skapis

VS	Vājstrāvas

# Vispārējs sistēmas apraksts

Mobotix IP VNS uzstādāma Madonas pilsētā. VNS uzstādīšanai izmantojamas tālāk specificētās VK un ražotāja piedāvātie aksesuāri. Sistēmas  kvalitatīvai darbībai visas nepieciešamās komponentes izvēlētas atbilstoši ražotāja ieteikumiem. Sistēmai izstrādājams neatkarīgs IP tīkls, lai nodoršinātu datu drošību un datu plūsmas nepārtraucamību.

VNS paredzēta sekojošu objektu un telpu novērošanai:

- autostāvieta;

- iebrauktuves/izbrauktuves;

- ieejas/izejas;

- ēkas fasāde;

- koplietošanas telpas;

VNS izmantotas 44 VK, kuras paredzētas uzstādīšanai telpās un ārpus telpām.

| Vieta | Kameras tips | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| Rūpniecības un Saules ielas krustojums | MX-D24M-Sec-D11 | 2 |
| Rūpniecības un Raiņa ielas krustojums | MX-D24M-Sec-D11 | 2 |
| Rūpniecības un Rīgas ielas krustojums | MX-D24M-Sec-D11 | 2 |
| Madona, Veidenbauma iela 16 | MX-D24M-Sec-D11 | 1 |
| Madona, Upes iela 3 | MX-D24M-Sec-D11 | 1 |
| Madona, Blaumaņa iela 16 | MX-D24M-Sec-D11 | 1 |
| Madona, Saieta laukums 1 | MX-D24M-Sec-D11 | 1 |
| Madonas pilsētas estrāde, Egļu iela 1 | MX-D24M-Sec-D11 | 1 |
| Madona, Rīgas iela 2 | MX-D24M-Sec-D11 | 1 |

VK paredzēts savienot serveru telpā (S404), slēdzamā TS ar savienojuma paneļiem un sistēmas centrālajiem vadāmajiem komutatoriem. TS izvietojams NAS, kura kopējais datu nesēju apjoms ir 6 TB Bruto. NAS nodrošinās video  arhīva saglabāšanu līdz 30 dienām. Komutāciju skapjos pieslēdzama arī rezerves barošanas sistēma jaudas balansēšanai.

Objektā izmantojamās VK strādās balsototies uz TCP/IP protokola bāzes. Visas kameras ārtelpām paredzētās kameras nodrošina 3.1 Mega pikseļa izšķirtsēpju (2048x1536), VK jaudas padeve nodrošināta izmantojot IP tīklu izmantojot PoE ar IEEE 802.3af standartu.

Objektu pamatnovērošanu veic izvietotās VK, kuras nodrošina kopējo novērošanu. Ieeju un  iebrauktuvju kontroli veic VK ar pielāgotiem pārredzamības leņķiem, tādā veidā nodrošinot detalizētu ieeju/izeju, iebrauktuvju/izbrauktuvju un stāvu savienojumu pārlūkošanu. VK, kuras uzstādītas ārpus telpām, tumšajās diennakts stundās attēlo kustīgo objektu pārvietošanās trajektoriju.

Pārvaldības līmenī tiks veikta VNS administrēšana un kontrole, kā arī piekļuve sistēmai ar dažādiem prioritāšu līmeņiem. Pārvaldības līmeņa centrālā darba stacija sastāvēs no kontroldatora, monitora, klaviatūras un vadības pults. Vizualizācijas un vadības programma un visi tās atjauninājumi ir pieejami bez maksas. Visas kameras var tikt izvietotas brīva formā uz maršrutu plāniem vai izmantojot izkārtojuma vadības rīku.

Sistēma piedāvā aplikācijas darbam ar neierobežotu kameru skaitu iOS vidē (iPhone, iPad), tādā veidā optimizējot apsardzes darbu.

Strāvas pievadu sistēmai nodrošina Madonas novada pašvaldība.

Video iekārtas tiek stiprinātas pie esošajām konstrukcijām.

# VK specifikācija

  - Kameras ieraksts ir ar 960 horizontālajām līnijām melnbaltā režīmā un 1536 horizontālajām līnijām krāsu režīmā

  - Sistēma izmanto samazinātu izšķirtspēju reāllaika novērošanai

  - Sistēma jāļauj vienlaicīgu reāllaika un arhīva pārskatu, bez riska zaudēt datus

  - Sistēma spēj darboties temperatūru amplitūdā no -30° līdz +60° C bez papildus sildierīcēm

  - Kamerām nav kustīgu daļu (piemēram: auto iris, mehāniskie filtri, motori, ventilatori u.tml.)

  - Novērošanas kameras var saglabāt informāciju iebūvētajā 4 GB Mini SD kartē, gadījumā ja zūd savienojums ar disku masīvu

  - Novērošanas sistēma nepieciešamības gadījumā var raidīt skaņas signālu izmantojot iebūvētos skaļruņus

  - Novērošanas sistēma var sākt ierakstu pēc skaņas trauksmes

  - Novērošanas sistēma strādā ar objektīviem no 15° līdz 360° leņķim

  - Novērošanas kameru jaudas padevei un datu raidīšanai izmantojams viens kabelis, jaudas padeve notiek izmantojot PoE (Power over Ethernet)

Ražotājs Mobotix: MX-M24M-Sec* vai līdzvērtīgs pēc sekojošiem parametriem

| Apraksts | Tehniskie dati |
| --- | --- |
| Sistēma | IP |
| Tips | dienas/nakts, telpu/āra videokamera |
| Maksimālā izšķirtspēja | 1280x960 melnbaltā režīmā, 2048x1536 krāsu režīmā vai lielāka |
| Izšķirtspēja reāllaika režīmā | no VGA 640x480 vai lielāka |
| Izšķirtspēja ierakstā | MEGA 1280x960 ar melnbalto moduli, 2048x1536 krāsu režīmā vai lielāka |
| Attēla leņķis | 360, vai 180 grādu modulis |
| Ieraksts | VGA: 30 fps, TV-PAL: 24 fps, Mega: 30 fps, 3Mega: 20 fps |
| Sensors | Krāsu: 1 lux (t=1/60 s), 0,05 lux (t=1/1 s) B/W: 0,1 lux (t=1/60 s), 0,005 lux (t=1/1 s) vai līdzvērtīgs |
| Buferatmiņa | 64MB vai lielāka |
| Citas atmiņas iespējas | SD kartes atbalsts līdz 32GB |
| Digitālais palielinājums | līdz 8.0X |
| Audio | Abpusēja audio iespēja. |
| Drošības klase | IP 65 |
| Barošanas slēgums | PoE, NPA |
| Video kodēšana | MxPEG, MJPEG, JPEG |
| Video procesēšana | Pretgaismas kompensācija, automātisks baltās krāsas balanss, attēlu deformācijas korekcija, panorāma korekcija, Video sensors (kustības noteikšanas) |
| Kronšteins | MX-MH-SecureFlex-ESWS |
| Trauksmes/Notikumi | kustības detektors, ārējie signāli, temperatūras sensors, mikrofons, šoka detektors, Paziņojumi pa e-pastu, FTP, IP telefoniju (VoIP, SIP), vizuālā / akustiskā signalizācija, pre-un post-trauksmes attēli |
| Drošība | Lietotāju / grupu vadība, HTTPS / SSL, IP adrešu filtrs, IEEE 802.1x, ielaušanās atklāšanas, digitālo attēlu paraksts |
| Interfeiss | Ethernet 10/100, ISDN, RS232 |
| Sertifikācija | EMC (EN 55022, CISPR 22, EN 55024, EN 61000-6-1+2, FCC Part 15B, AS/NZS3548), EN 50121-4, DIN EN 50155 |
| Programmatūras nodrošinājums | Instalēts novērošanas kamerā, bezmaksas licences, neierobežots lietotāju skaits |

*kameras piegādājamas atbilstoši apjomu tāmei ar stiprinājumiem, un barošanas blokiem, bezvadu antenām ar programmnodrošinājumu.

*bezvadu antenām jānodrošina savienošanās ar esošo bezvadu sistēmu un jānodrošina datu pārsūtīšana uz novērošanas centru (esošajā sistēmā tiek izmantotas Ubiquiti 5 Loco antenas)

| Apraksts | Tehniskie dati |
| --- | --- |
| Frekvience | 5 GHz |
| Pastiprinājums | 13dBi vai lielāks |
| Polarizācija | duāla |
| Savienojuma ātrums | 150 Mbps līdz 7km |
| Programmatūra | AirOS |
| Konekcija | POE-RJ-45 |

# Programnodrošinājuma apraksts/specifikācija

Sistēmas vadībai izmantojama ražotājā piedāvātā bezmaksas programmatūra – MxCC vai līdzvērtīga

  - dažādu līmeņu piekļuves funkcija, ar lietotāja darbību atskaitēm un uzraudzību

  - procesu pārraudzība un vadība

  - iekārtu grafiskā attēlošana un plānu grafiskā attēlošana

  - laika programmas

  - notikumu automātiskā reģistrācija

  - datu arhivēšana

  - trauksmju pārlūkošana un pārvaldība sistēmas arhīvā

  - datu grafiskā pārlūkošana un analīze

  - automātisks trauksmes paziņojums

  - brīvi vadāms kameru  izvietojums uz telpu plāniem

  - neierobežots lietotāju skaits

  - arhīva pārlūkošana pēc izmaiņām apzīmētā attēla reģionā

  - trauksmju noteikšana pēc iepriekš definētiem filtriem

  - trauksmju filtru grupēšana

  - trauksmju filtru loģika

  - netraucēta 360 grādu attēla korekcija vairākiem lietotājiem vienlaikus

  - bezmaksas programmatūra atjauninājumi divas reizes gadā

# NAS specifikācija

  - Sistēmas datu masīvs darbojas uz Guardian operētājsistēmas jaunākās pieejamās versijas bāzes

  - Sistēmas datu masīvs nodrošina ierakstīšanas iespēju

  - Kopējais datu masīva bruto apjoms 6 TB

  - Datu masīvam izmantojami tikai ražotāja sertificētie datu nesēji

  - Sistēmas datu masīvs saglabā arhīvu 30 dienas

  - Datu masīvs nodrošina dinamiskā RAID funkciju

  - Datu masīvs nodrošina datu replikāciju starp sistēmas iekārtām

  - Datu masīvs nodrošina attālinātu piekļu iestatījumiem un arhīvam

| Apraksts | Tehniskie dati |
| --- | --- |
| Operētājsistēma | Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentila |
| Vadība | programmatūras bāzes uzstādīšana, sadalījuma lietošanas statistika, Event Log, e-pasta paziņojumi, administrators autentifikācija, Remote Management, Multi-Server Monitoring, un ar servera vadības vizualizāciju |
| Tīkla datņu protokols | SMB, CIFS, NFS, AFP, HTTP, FTP, HTTPS |
| Microsoft active directory | Iekļauts |
| VMware atbalsts | VMware ready |
| CPU un atmiņa | Intel Atom 1.8GHz / 1 X 2GB DDR3. |
| HDD konfigurācija | 2x SATA, HOTSWAP funkcija |
| RAID līmenņi | DynamicRAID vienu vai divām daļām, RAID 0, 1, 5, |
| HDD tips | 3TB (vai lielāks) / SATA Enterprise |
| Tīkla savienojums | 2 x Gigabit Ethernet porti (automātiskā darbība norisinās 10/100/1000Base-T, dual RJ-45 tīkla savienojumiem); Atbalsts stand-alone, failover un slodzes līdzsvarošanas režīmus, iespēja paplašināt līdz 6 x Gigabit Ethernet |
| Paplašinājumi | Atbalsta līdz 4 paplašinājumiem ar kopējo arhīvu 220 TB |
| Paplašinājuma interface | SAS HBA obligāta |
| Iebūvēts | 2x USB 3.0, LCD Displejs, |
| Izmēri | Platums: (160 mm) Augstums: (206 mm) Dziļums: (204 mm) Svars: Ar diskiem (4.9kg) |
| Sertifikāti | cTUVus, CE, VCCI, FCC Class,RoHS |
| Jaudas ieeja | Max 4A (RMS) @ 115Vac, 2A (RMS) @ 230Vac |
| Darbības vide | Temperatūra: 5 ° C līdz 40 ° C, vides mitrums: 20% līdz 80%, Vibrācija: 5G un 10-300Hz, 120 min. Maksimālais laiks |
| Garantija | 3 gadi, apmaiņa pēc bojājuma pieteikuma |

# Novērošanas centra specifikācija

Monitoru sienas risinājums būvēts balsoties uz MW (Monitor Wall) galveno, jeb vadības datoru. MW risinājums pieslēgts tīklā (LAN). Vadības datorā pieejamas visas sistēmas kameras, arhīvs un pilna sistēmas vadība. Sistēmas galvenais monitors ir pielāgots pēc izšķirtspējas un izmēra atbilstoši arhīvā saglabātajiem attēliem. MW risinājumam izmantots viens vadības dators un viens monitors, attiecīgi sadalot teritorijas pārlūkošanu zonās, pēc klienta un apsardzes darbinieku ieskatiem. Sistēma atļauj sadalījumu 60 kameras uz vadības datora vienlaicīgi. Nepieciešams izveidot vienu šādu vadības centru -

Centrālā vadības datora un klienta datora specifikācija:

|  | High-End PC |
| --- | --- |
| Paredzētais pielietojums | MxCC – Video sienas vadība |
| Max. Monitoru skaits | 1 |
| Max. Monitoru izšķirtspēja | 2560x1600 |
| Max. Vienlaicīgs pieslēgto kameru skaits | 60 |
| Max. Izšķirtspēja uz kameru | QXGA (2048x1536) |
| Kadru skairs sekundē uz kameru | 30 fps MEGA, 20 fps QXGA |
| CPU | Intel i5 |
| Procesora frekcence | 3.2 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Video Karte | Video card with 2 GB RAM |
| Monitoru pieslēguma porti | 2 x DVI |
| Ethernet Interface | 1000 Mbps |
| Operētājsistēma | Windows 7 64 Bit vai augstāks |

Centrālās darba stacijas monitors:

| Preces tips: | LCD |
| --- | --- |
| Diagonāle: | 32 collas |
| Ekrāna frekvence: | 50 Hz |
| Izšķirtspēja: | 1920x1080 |
| Komplektā: | Sienas stirpinājums |
| HD-formāts: | 1080p (Full HD) |
| HDMI ieejas daudzums: | 3 |
| LAN | 1 |
| USB | 2 |
| Pults | 1 |

# Komunikāciju tīkla specifikācija

Komunikāciju tīkls (LAN) veidots atbilstoši ražotāja norādēm izmantojot 100 MB PoE un 1000 MB vadāmus komutatorus. Kabelizācijai izmantojami LAN kabeļu kanāli.

Tīkla komutatori

  - PoE komutatora standarts sakrīt ar kameras PoE standartu - PoE acc. IEEE 802.3af

  - PoE komutatoram ir beigu punkta  End Point Detection funkcija

  - PoE komutatoram 4 PoE pieslēguma proti un tīkla ports

  - PoE komutators atbilst sekojošai specifikācijai:

| Porti | 4-port 10/100Mbps 15.4W PoE Switch + 1-port uplink |
| --- | --- |
| Jauda | Maximum 15.4 per PoE End-Point port |
| PoE standarti | IEEE802.3af or pre-802.3at |
| Aizsardzība | Over-current, over-voltage, over-temperature |
| Citas aizsardzības atbalsts | robust short-circuit and surge protection |

* piegādājami atbilstoši apjomu tāmei ar stiprinājumiem (pielikums Nr.2)

  - PoE komutatora standarts sakrīt ar kameras PoE standartu - PoE acc. IEEE 802.3af

  - PoE komutatoram ir beigu punkta  End Point Detection funkcija

  - PoE komutatoram 8 PoE pieslēguma proti

  - PoE komutators atbilst sekojošai specifikācijai:

| Porti | 8-port 10/100Mbps 15.4W PoE Switch |
| --- | --- |
| Jauda | Maximum 15.4 per PoE End-Point port |
| PoE standarti | IEEE802.3af or pre-802.3at |
| Aizsardzība | Over-current, over-voltage, over-temperature |
| Citas aizsardzības atbalsts | robust short-circuit and surge protection |

* piegādājami atbilstoši apjomu tāmei ar stiprinājumiem (pielikums Nr.2)

  - Tīkla komutatora 8 porti – 10/100/1000 Mbps

  - Tīkla komutatoram ir Auto Uplink funkcija

  - Tīkla komutatoram ir Tīkla grupu nodalīšanas funkcija (VLAN)

  - Tīkla komutatoram ir vadāma prioritāšu grupu datu pārraide (QoS)

  - Tīkla komutatoram ir vadāms tīkla joslas platums

  - Tīkla komutatoram ir automātiska DoS novēršana

  - Tīkla komutatoram ir Loop detekcijas funkcija

  - Tīkla komutatoram ir mūža garantija

* piegādājami atbilstoši apjomu tāmei ar stiprinājumiem (pielikums Nr.2)

# Rezerves barošanas sistēma

Rezerves barošanas sistēma izvietojama trīs vietās esošajās un jaunbūvējamās VPIKC telpās. Rezerves barošanas sistēma paredzētas jaudas līdzsvarošanai. Serveru telpā S404 uzstādāmā sistēma atbilstoši specifikācijai paredzēta jaudas stabilizācijai. Rezerves barošana izvietojama arī EV111, ES233 un S226 atbilstoši specifikācijai.

EV111, S233 un S226 ārpus  telpām slēdzamās rezerves barošanas sistēma - APC Back-UPS 350, 230V

S404 telpā slēdzamā rezerves barošanas sistēma - Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, Schuko

# Sistēmas instalācija

Sistēmas instalācijai izmantojami Cat6 vai Cat7 kabeļi, kā arī nepieciešamie barošanas kabeļi atbilstoši projektam. Ēkā izvietoti 4 TS, kas atrodas EV111, ES233, S226 un S404 telpās.

Komutatoru un VK savienošanai izmantojams Cat6 kabelis. TS savstarpējiem savienojumiem izmantojams Cat6 kabelis.

EV111 TS Nr.2. saslēdzamas 24 VK (01,02, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42). TS ir 18U komnikāciju skapis, kurā izvietojami četri 8 portu PoE komutatori, rezerves barošana un viens GigaBit vadāms komutators.

S226 TS Nr.1. saslēdzamas 8 VK (03, 04, 05, 06, 26, 27, 29, 30). TS ir 42U komunikāciju skapis, kurā izvietojami divi 5 portu PoE komutatori, rezerves barošana un GigaBit vadāms komutators.

ES233 TS Nr.3. saslēdzamas 10 VK (07, 09, 10, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34). TS ir 33U komunikāciju skapis, kurā izvietojams viens 8 portu PoE komutators un viens 5 portu PoE komutators, rezerves barošana un viens GigaBit vadāms komutators.

S404 TS Nr.4. savienojami TS 1-3. TS ir 12U komunikācijus skapis, kurā izvietojams viens GigaBit komutators un DX2 NAS serveris.

Sistēmas instalācijai izmantojamas iekšējo tīklu kabeļu trases (sk. VS komunikāciju tīkla sadaļu)

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, ir jānorāda visi apvienības dalībnieki.