Nolikuma pielikums Nr. 7 „Tehniskā specifikācija”

Tehniskā specifikācija

Projekta “Saules enerģija siltajam ūdenim” 10 tehnisko projektu izstrādei.

- Pamatojums un mērķis

Tehniskā projekta, vakuuma saules kolektoru uzstādīšana, izstrāde Madonas novada pašvaldības ēkām: Degumnieku skola; Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”; Ļaudonas pirmsskolas izglītības iestādes ēka; Kalsnavas sociālā ēka; Mārcienas pirmsskolas izglītības iestādes ēka; Barkavas administratīvā ēka; Liezēres skolas ēka; Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja (Kusas sociālā ēka); Mētrienas pamatskola; Dzelzavas internātpamatskola.

  - Īstenojot Klimata pārmaiņu un finanšu instrumenta programmas „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem” projektu “Saules enerģija siltajam ūdenim”;

  - oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus;

  - Vides uzlabošana Madonas novada pašvaldības ēkās.

- METODOLOĢIJA

  - ”Pasūtītājs” nodrošina „Izpildītāju” ar:

    - Projektēšanas uzdevumu;

    - Madonas novada Būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu;

    - Tehniskām prasībām saules kolektoriem.

  - „Izpildītājs”:

    - Izstrādās un saskaņos tehnisko projektu ar „Pasūtītāju”, un saņems Madonas novada būvvaldes akceptējumu;

    - Būvprojekta izstrādes laikā informēs Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par projektēšanas gaitu un risinājumiem, precizēs un saskaņos citus darba gaitā radušos jautājumus;

    - Izvērtēs un ievēros abu pušu savstarpēji saskaņoto Projektēšanas uzdevumu, Madonas novada Būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu un institūciju izsniegtos tehniskos noteikumus.

    - Veiks tehnisko, ekonomisko un finanšu analīzi.

- SPECIĀLIE NOTEIKUMI

  - Tehniskā projekta izstrādē jāievēro šādas prasības:

    - Tehniskais projekts jāizstrādā ņemot vērā ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi darba gaitā saskaņotos risinājumus un radušos jautājumu apspriešanas rezultātus;

    - Tehniskā projektā jāievēro visas LR spēkā esošās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citas prasības;

    - Tehniskais projekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju, plānošanas un arhitektūras uzdevumā norādītajām institūcijām un tehnisko noteikumus izsniegušajām organizācijām;

    - Izstrādājot tehnisko projektu izpildītājam ir jāveic ēku jumtu konstrukciju apsekošana un nepieciešamības gadījumā tehniskajā projektā jāparedz ēku konstrukciju pastiprināšana vai remonts.

    - Tehniskam projektam jāsaņem Madonas novada Būvvaldes saskaņojums (akcepts)

    - Izstrādājot tehnisko projektu tam jābūt noformētam atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 2002-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;

    - Oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu projektam aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.441 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem".

    - Ēkas būvniecības izmaksu tāmi jāizstrādā atbilstoši būvniecības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem (izmaksu novērtējums, ņemot vērā MK noteikumu Nr. 1185 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums” 6.pielikumā ietverto informāciju.

    - Pirms projekta iesniegšanas būvvaldē jāveic tehniskā projekta ekspertīze un atzinums jāpievieno tehniskajam projektam.

    - Tehniskajā projektā ir jāparedz saules kolektoru pieslēgšana pie esošās siltā ūdens apgādes sistēmas un jāparedz šīs sistēmas  funkcionēšanu neatkarīgi no āra temperatūras svārstībām

- PROJEKTA SASTĀVS

  - ”Izpildītājs” nodod „Pasūtītājam” tehnisko projektu saskaņotu ar „Pasūtītāju”, ieinteresētajām organizācijām, ar Madonas novada būvvaldes saskaņojumu – 5 eksemplāros (būvizmaksu tāmes – 3 eksemplāros);

  - Būvprojekts elektroniskā formā – 1 eksemplārs (DWG vai arī PDF formātā);

  - Darba daudzumu saraksti un būvizmaksu tāmes (MS Excel) elektroniskā formā – 1 eksemplārs.

  - Tehniskais projekts ietver šādas daļas:

    - Vispārīgā daļa:

      - būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

      - paskaidrojuma raksts ar būves tehniskajiem rādītājiem un vides pieejamības risinājumiem;

    - arhitektūras daļa:

      - arhitektūras sadaļa(AR), tai skaitā būves telpu grupu lietošanas veida eksplikācija, kuru pievieno konkrētā stāva plānam;

      - būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

    - inženierrisinājumu daļa:

      - būvkonstrukcijas (BK);

      - apkure un vēdināšana (AV);

      - tehnoloģiju sadaļa (TN)

      - būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

    - ekonomikas daļa:

      - iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

      - būvdarbu apjomi;

      - izmaksu aprēķins (tāme);

    - būvdarbu organizācija;

    - ugunsdrošības pasākumu pārskats (saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 4.6. daļas 89.7. punktu);

    - Pielikums – tehniskais projekts elektroniskā formā – sastāv no 4.4.1. līdz 4.4.6. punktos minētajām projekta sastāvdaļām un ir izpildīts sekojošā formā:

      - Teksts (izmantojot MS Word vai ODT);

      - Darbu un materiālu daudzumu saraksts (izmantojot MS Excel vai ODT);

      - Rasējumi (izmantojot MicroStation vai AutoCad programmatūru failu tipus).

- LAIKS UN RESURSI

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs „Pasūtītājs” un darba „Izpildītājs”, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšuzņēmēju piesaistīšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem.

Projekta izstrādes budžets, beigu termiņi, darba nodošanas – pieņemšanas procedūra – atbilstoši līgumam.

Nolikuma pielikums Nr. 8 „Saules kolektoru tehniskās prasības”

“Projekta “Saules enerģija siltajam ūdenim” 10 tehnisko projektu izstrāde”

Saules kolektoru tehniskās prasības.

Objekts- Degumnieku pamatskola

Skolas iela 13, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833

| “30 vakuumcauruļu saules kolektors” |  |
| --- | --- |
| Izmantojums Funkcija | 30 vakuumcauruļu saules kolektors ir tehniska iekārta, kas absorbē saules starojumu, pārvēršot to siltumā, kas tiek novadīts solārajā boilerī, jeb caur siltummaiņiem peldbaseinā, zemgrīdas apkurē vai siltuma akumulatorā. |
| Konstrukcija | 1. Efektīvais laukums 2,4 m2. |
|  | 2. Atstarojošās virsmas platība 2,82 m2. |
|  | 3. Kopējā virsmas platība 4,35 m2. |
|  | 4. Šķidruma kapacitāte 710 ml |
|  | 5. Maksimālais spiediens 800 kPa. |
|  | 6. Kolektora stagnācijas temperatūra <220o C. |
|  | 7. Pīķa jauda 1850 W |
|  | 8. Siltuma kapacitāte 44.89 [kJ/)(m2/K). |
| Specifiskās īpašības | Saules kolektoram ir jābūt apvienot vienotā sistēmā (8 saules kolektori) ar kopējo jaudu 16 kW. Jāparedz uzstādīšana uz Degumnieku pamatskolas jumta. |
| Izmēri | Saules kolektora izmēri nedrīkst pārsniegt sekojošos: kolektora konstrukcijas garums 1,90m, augstums 1,56m, platums 2,196m. |
| Izstrādājuma masa | Līdzsprieguma pārveidotāja komplekta svars – ne lielāks par 95 kg. |
| Materiāls | Caurules no Borasilikātstikla 3.3., siltuma caurules no augstas kvalitātes vara, siltuma pārveidošanas detaļas no alumīnija, gumijas komponenti no HTV silikona gumijas, paneļa atbalsta konstrukcija no nerūsējošā tērauda, kolektora apvalks no 5005-H16 Alumīnija |
| Citas specifiskas prasības | Piemērots darbam ziemas apstākļos. Maksimālā caurplūde 15L/min/3.9gpm. Uzstādīšanas leņķis 20-70 o C |
| Komplektācija | Saules kolektori, solārais boilers, izplešanās tvertnes, vadības bloks, cirkulācijas sūkņa hidromezgls, caurules, nesasalstošs siltumnesējs. |
| ##### Kvalitātes prasības, garantija | Kvalitātes prasības – komplektējošo daļu kvalitātei ir jāatbilst ražotāja noteiktajiem un tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem kvalitātes standartiem. Solar Keymark kvalitātes sertifikāts, DIN-Geprüft sertifikāts, SRCC Solar Certification sertifikāts, Fsec sertifikāts, Global Mark sertifikāts AS/NZS2712. |
|  | Preces garantijas termiņš – ne mazāks kā divi (2) gadi. |

Objekts- Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”;

Raiņa iela 17, Madona, Madonas novads, LV-4801

| “30 vakuumcauruļu saules kolektors” |  |
| --- | --- |
| Izmantojums Funkcija | 30 vakuumcauruļu saules kolektors ir tehniska iekārta, kas abosrbē saules starojumu, pārvēršot to siltumā, kas tiek novadīts solārajā boilerī, jeb caur siltummaiņiem peldbaseinā, zemgrīdas apkurē vai siltuma akumulatorā. |
| Konstrukcija | 1. Efektīvais laukums 2,4 m2. |
|  | 2. Atstarojošās virsmas platība 2,82 m2. |
|  | 3. Kopējā virsmas platība 4,35 m2. |
|  | 4. Šķidruma kapacitāte 710 ml |
|  | 5. Maksimālais spiediens 800 kPa. |
|  | 6. Kolektora stagnācijas temperatūra <220o C. |
|  | 7. Pīķa jauda 1850 W |
|  | 8. Siltuma kapacitāte 44.89 [kJ/)(m2/K). |
| Specifiskās īpašības | Saules kolektoram ir jābūt apvienot vienotā sistēmā (6 saules kolektori) ar kopējo jaudu 14,4 kW. Jāparedz uzstādīšana uz pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” jumta. |
| Izmēri | Saules kolektora izmēri nedrīkst pārsniegt sekojošos: kolektora konstrukcijas garums 1,90m, augstums 1,56m, platums 2,196m. |
| Izstrādājuma masa | Līdzsprieguma pārveidotāja komplekta svars – ne lielāks par 95 kg. |
| Materiāls | Caurules no Borasilikātstikla 3.3., siltuma caurules no augstas kvalitātes vara, siltuma pārveidošanas detaļas no alumīnija, gumijas komponenti no HTV silikona gumijas, paneļa atbalsta konstrukcija no nerūsējošā tērauda, kolektora apvalks no 5005-H16 Alumīnija |
| Citas specifiskas prasības | Piemērots darbam ziemas apstākļos. Maksimālā caurplūde 15L/min/3.9gpm. Uzstādīšanas leņķis 20-70 o C |
| Komplektācija | Saules kolektori, solārais boileris, izplešanās tvertnes, vadības bloks, cirkulācijas sūkņa hidromezgls, caurules, nesasalstošs siltumnesējs. |
| ##### Kvalitātes prasības, garantija | Kvalitātes prasības – komplektējošo daļu kvalitātei ir jāatbilst ražotāja noteiktajiem un tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem kvalitātes standartiem. Solar Keymark kvalitātes sertifikāts, DIN-Geprüft sertifikāts, SRCC Solar Certification sertifikāts, Fsec sertifikāts, Global Mark sertifikāts AS/NZS2712. |
|  | Preces garantijas termiņš – ne mazāks kā divi (2) gadi. |

Objekts- Ļaudonas pirmsskolas izglītības iestāde

Avotu iela 3, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4801

| “30 vakuumcauruļu saules kolektors” |  |
| --- | --- |
| Izmantojums Funkcija | 30 vakuumcauruļu saules kolektors ir tehniska iekārta, kas abosrbē saules starojumu, pārvēršot to siltumā, kas tiek novadīts solārajā boilērī, jeb caur siltummaiņiem peldbaseinā, zemgrīdas apkurē vai siltuma akumulatorā. |
| Konstrukcija | 1. Efektīvais laukums 2,4 m2. |
|  | 2. Atstarojošās virsmas platība 2,82 m2. |
|  | 3. Kopējā virsmas platība 4,35 m2. |
|  | 4. Šķidruma kapacitāte 710 ml |
|  | 5. Maksimālais spiediens 800 kPa. |
|  | 6. Kolektora stagnācijas temperatūra <220o C. |
|  | 7. Pīķa jauda 1850 W |
|  | 8. Siltuma kapacitāte 44.89 [kJ/)(m2/K). |
| Specifiskās īpašības | Saules kolektoram ir jābūt apvienot vienotā sistēmā (5 saules kolektori) ar kopējo jaudu 10 kW. Jāparedz uzstādīšana uz Ļaudonas pirmskolas izglītības iestādes jumta. |
| Izmēri | Saules kolektora izmēri nedrīkst pārsniegt sekojošos: kolektora konstrukcijas garums 1,90m, augstums 1,56m, platums 2,196m. |
| Izstrādājuma masa | Līdzsprieguma pārveidotāja komplekta svars – ne lielāks par 95 kg. |
| Materiāls | Caurules no Borasilikātstikla 3.3., siltuma caurules no augstas kvalitātes vara, siltuma pārveidošanas detaļas no alumīnija, gumijas komponenti no HTV silikona gumijas, paneļa atbalsta konstrukcija no nerūsējošā tērauda, kolektora apvalks no 5005-H16 Alumīnija |
| Citas specifiskas prasības | Piemērots darbam ziemas apstākļos. Maksimālā caurplūde 15L/min/3.9gpm. Uzstādīšanas leņķis 20-70 o C |
| Komplektācija | Saules kolektori, solārais boilers, izplešanās tvertnes, vadības bloks, cirkulācijas sūkņa hidromezgls, caurules, nesasalstošs siltumnesējs. |
| ##### Kvalitātes prasības, garantija | Kvalitātes prasības – komplektējošo daļu kvalitātei ir jāatbilst ražotāja noteiktajiem un tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem kvalitātes standartiem. Solar Keymark kvalitātes sertifikāts, DIN-Geprüft sertifikāts, SRCC Solar Certification sertifikāts, Fsec sertifikāts, Global Mark sertifikāts AS/NZS2712. |
|  | Preces garantijas termiņš – ne mazāks kā divi (2) gadi. |

Objekts - Kalsnavas sociālā ēka

Ceriņu iela 1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860

| “30 vakuumcauruļu saules kolektors” |  |
| --- | --- |
| Izmantojums Funkcija | 30 vakuumcauruļu saules kolektors ir tehniska iekārta, kas absorbē saules starojumu, pārvēršot to siltumā, kas tiek novadīts solārajā boilerī, jeb caur siltummaiņiem peldbaseinā, zemgrīdas apkurē vai siltuma akumulatorā. |
| Konstrukcija | 1. Efekltīvais laukums 2,4 m2. |
|  | 2. Atstarojošās virsmas platība 2,82 m2. |
|  | 3. Kopējā virsmas platība 4,35 m2. |
|  | 4. Šķidruma kapacitāte 710 ml |
|  | 5. Maksimālais spiediens 800 kPa. |
|  | 6. Kolektora stagnācijas temperatūra <220o C. |
|  | 7. Pīķa jauda 1850 W |
|  | 8. Siltuma kapacitāte 44.89 [kJ/)(m2/K). |
| Specifiskās īpašības | Saules kolektoram ir jābūt apvienot vienotā sistēmā (3 saules kolektori) ar kopējo jaudu 7 kW. Jāparedz uzstādīšana uz Kalsnavas sociālās ēkas jumta. |
| Izmēri | Saules kolektora izmēri nedrīkst pārsniegt sekojošos: kolektora konstrukcijas garums 1,90m, augstums 1,56m, platums 2,196m. |
| Izstrādājuma masa | Līdzsprieguma pārveidotāja komplekta svars – ne lielāks par 95 kg. |
| Materiāls | Caurules no Borasilikātstikla 3.3., siltuma caurules no augstas kvalitātes vara, siltuma pārveidošanas detaļas no alumīnija, gumijas komponenti no HTV silikona gumijas, paneļa atbalsta konstrukcija no nerūsējošā tērauda, kolektora apvalks no 5005-H16 Alumīnija |
| Citas specifiskas prasības | Piemērots darbam ziemas apstākļos. Maksimālā caurplūde 15L/min/3.9gpm. Uzstādīšanas leņķis 20-70 o C |
| Komplektācija | Saules kolektori, solārais boileris, izplešanās tvertnes, vadības bloks, cirkulācijas sūkņa hidromezgls, caurules, nesasalstošs siltumnesējs. |
| ##### Kvalitātes prasības, garantija | Kvalitātes prasības – komplektējošo daļu kvalitātei ir jāatbilst ražotāja noteiktajiem un tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem kvalitātes standartiem. Solar Keymark kvalitātes sertifikāts, DIN-Geprüft sertifikāts, SRCC Solar Certification sertifikāts, Fsec sertifikāts, Global Mark sertifikāts AS/NZS2712. |
|  | Preces garantijas termiņš – ne mazāks kā divi (2) gadi. |

Objekts- Mārcienas pirmsskolas izglītības iestādes ēka

Meža 24, Mārciena, Mārcienas pagasts. Madonas novads, LV-4852

| “30 vakuumcauruļu saules kolektors” |  |
| --- | --- |
| Izmantojums Funkcija | 30 vakuumcauruļu saules kolektors ir tehniska iekārta, kas absorbē saules starojumu, pārvēršot to siltumā, kas tiek novadīts solārajā boilerī, jeb caur siltummaiņiem peldbaseinā, zemgrīdas apkurē vai siltuma akumulatorā. |
| Konstrukcija | 1. Efektīvais laukums 2,4 m2. |
|  | 2. Atstarojošās virsmas platība 2,82 m2. |
|  | 3. Kopējā virsmas platība 4,35 m2. |
|  | 4. Šķidruma kapacitāte 710 ml |
|  | 5. Maksimālais spiediens 800 kPa. |
|  | 6. Kolektora stagnācijas temperatūra <220o C. |
|  | 7. Pīķa jauda 1850 W |
|  | 8. Siltuma kapacitāte 44.89 [kJ/)(m2/K). |
| Specifiskās īpašības | Saules kolektoram ir jābūt apvienot vienotā sistēmā (5 saules kolektori) ar kopējo jaudu 11 kW. Jāparedz uzstādīšana uz Mārcienas pirmsskolas izglītības iestādes jumta. |
| Izmēri | Saules kolektora izmēri nedrīkst pārsniegt sekojošos: kolektora konstrukcijas garums 1,90m, augstums 1,56m, platums 2,196m. |
| Izstrādājuma masa | Līdzsprieguma pārveidotāja komplekta svars – ne lielāks par 95 kg. |
| Materiāls | Caurules no Borasilikātstikla 3.3., siltuma caurules no augstas kvalitātes vara, siltuma pārveidošanas detaļas no alumīnija, gumijas komponenti no HTV silikona gumijas, paneļa atbalsta konstrukcija no nerūsējošā tērauda, kolektora apvalks no 5005-H16 Alumīnija |
| Citas specifiskas prasības | Piemērots darbam ziemas apstākļos. Maksimālā caurplūde 15L/min/3.9gpm. Uzstādīšanas leņķis 20-70 o C |
| Komplektācija | Kvalitātes prasības – komplektējošo daļu kvalitātei ir jāatbilst ražotāja noteiktajiem un tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem kvalitātes standartiem. Solar Keymark kvalitātes sertifikāts, DIN-Geprüft sertifikāts, SRCC Solar Certification sertifikāts, Fsec sertifikāts, Global Mark sertifikāts AS/NZS2712. |
| ##### Kvalitātes prasības, garantija | Kvalitātes prasības – komplektējošo daļu kvalitātei ir jāatbilst ražotāja noteiktajiem un tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem kvalitātes standartiem. |
|  | Preces garantijas termiņš – ne mazāks kā divi (2) gadi. |

Objekts- Barkavas administratīvā ēka

Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pag. Madonas novads LV-4834

| “30 vakuumcauruļu saules kolektors” |  |
| --- | --- |
| Izmantojums Funkcija | 30 vakuumcauruļu saules kolektors ir tehniska iekārta, kas absorbē saules starojumu, pārvēršot to siltumā, kas tiek novadīts solārajā boilerī, jeb caur siltummaiņiem peldbaseinā, zemgrīdas apkurē vai siltuma akumulatorā. |
| Konstrukcija | 1. Efektīvais laukums 2,4 m2. |
|  | 2. Atstarojošās virsmas platība 2,82 m2. |
|  | 3. Kopējā virsmas platība 4,35 m2. |
|  | 4. Šķidruma kapacitāte 710 ml |
|  | 5. Maksimālais spiediens 800 kPa. |
|  | 6. Kolektora stagnācijas temperatūra <220o C. |
|  | 7. Pīķa jauda 1850 W |
|  | 8. Siltuma kapacitāte 44.89 [kJ/)(m2/K). |
| Specifiskās īpašības | Saules kolektoram ir jābūt apvienot vienotā sistēmā (6 saules kolektori) ar kopējo jaudu 12 kW. Jāparedz uzstādīšana uz Barkavas administratīvās ēkas jumta. |
| Izmēri | Saules kolektora izmēri nedrīkst pārsniegt sekojošos: kolektora konstrukcijas garums 1,90m, augstums 1,56m, platums 2,196m. |
| Izstrādājuma masa | Līdzsprieguma pārveidotāja komplekta svars – ne lielāks par 95 kg. |
| Materiāls | Caurules no Borasilikātstikla 3.3., siltuma caurules no augstas kvalitātes vara, siltuma pārveidošanas detaļas no alumīnija, gumijas komponenti no HTV silikona gumijas, paneļa atbalsta konstrukcija no nerūsējošā tērauda, kolektora apvalks no 5005-H16 Alumīnija |
| Citas specifiskas prasības | Piemērots darbam ziemas apstākļos. Maksimālā caurplūde 15L/min/3.9gpm. Uzstādīšanas leņķis 20-70 o C |
| Komplektācija | Saules kolektori, solārais boilers, izplešanās tvertnes, vadības bloks, cirkulācijas sūkņa hidromezgls, caurules, nesasalstošs siltumnesējs. |
| ##### Kvalitātes prasības, garantija | Kvalitātes prasības – komplektējošo daļu kvalitātei ir jāatbilst ražotāja noteiktajiem un tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem kvalitātes standartiem. Solar Keymark kvalitātes sertifikāts, DIN-Geprüft sertifikāts, SRCC Solar Certification sertifikāts, Fsec sertifikāts, Global Mark sertifikāts AS/NZS2712 |
|  | Preces garantijas termiņš – ne mazāks kā divi (2) gadi. |

Objekts - Liezēres skolas ēka

Jaunatnes 3, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884

| “30 vakuumcauruļu saules kolektors” |  |
| --- | --- |
| Izmantojums Funkcija | 30 vakuumcauruļu saules kolektors ir tehniska iekārta, kas abosrbē saules starojumu, pārvēršot to siltumā, kas tiek novadīts solārajā boilerī, jeb caur siltummaiņiem peldbaseinā, zemgrīdas apkurē vai siltuma akumulatorā. |
| Konstrukcija | 1. Efekltīvais laukums 2,4 m2. |
|  | 2. Atstarojošās virsmas platība 2,82 m2. |
|  | 3. Kopējā virsmas platība 4,35 m2. |
|  | 4. Šķidruma kapacitāte 710 ml |
|  | 5. Maksimālais spiediens 800 kPa. |
|  | 6. Kolektora stagnācijas temperatūra <220o C. |
|  | 7. Pīķa jauda 1850 W |
|  | 8. Siltuma kapacitāte 44.89 [kJ/)(m2/K). |
| Specifiskās īpašības | Saules kolektoram ir jābūt apvienot vienotā sistēmā (5 saules kolektori) ar kopējo jaudu 10 kW. Jāparedz uzstādīšana uz Liezēres skolas ēkas jumta. |
| Izmēri | Saules kolektora izmēri nedrīkst pārsniegt sekojošos: kolektora konstrukcijas garums 1,90m, augstums 1,56m, platums 2,196m. |
| Izstrādājuma masa | Līdzsprieguma pārveidotāja komplekta svars – ne lielāks par 95 kg. |
| Materiāls | Caurules no Borasilikātstikla 3.3., siltuma caurules no augstas kvalitātes vara, siltuma pārveidošanas detaļas no alumīnija, gumijas komponenti no HTV silikona gumijas, paneļa atbalsta konstrukcija no nerūsējošā tērauda, kolektora apvalks no 5005-H16 Alumīnija |
| Citas specifiskas prasības | Piemērots darbam ziemas apstākļos. Maksimālā caurplūde 15L/min/3.9gpm. Uzstādīšanas leņķis 20-70 o C |
| Komplektācija | Saules kolektori, solārais boilers, izplešanās tvertnes, vadības bloks, cirkulācijas sūkņa hidromezgls, caurules, nesasalstošs siltumnesējs. |
| ##### Kvalitātes prasības, garantija | Kvalitātes prasības – komplektējošo daļu kvalitātei ir jāatbilst ražotāja noteiktajiem un tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem kvalitātes standartiem. Solar Keymark kvalitātes sertifikāts, DIN-Geprüft sertifikāts, SRCC Solar Certification sertifikāts, Fsec sertifikāts, Global Mark sertifikāts AS/NZS2712. |
|  | Preces garantijas termiņš – ne mazāks kā divi (2) gadi. |

Objekts - Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja

Melioratoru iela 1, Kusa, Aronas pag., Madonas novads, LV-4847

| “30 vakuumcauruļu saules kolektors” |  |
| --- | --- |
| Izmantojums Funkcija | 30 vakuumcauruļu saules kolektors ir tehniska iekārta, kas absorbē saules starojumu, pārvēršot to siltumā, kas tiek novadīts solārajā boilerī, jeb caur siltummaiņiem peldbaseinā, zemgrīdas apkurē vai siltuma akumulatorā. |
| Konstrukcija | 1. Efektīvais laukums 2,4 m2. |
|  | 2. Atstarojošās virsmas platība 2,82 m2. |
|  | 3. Kopējā virsmas platība 4,35 m2. |
|  | 4. Šķidruma kapacitāte 710 ml |
|  | 5. Maksimālais spiediens 800 kPa. |
|  | 6. Kolektora stagnācijas temperatūra <220o C. |
|  | 7. Pīķa jauda 1850 W |
|  | 8. Siltuma kapacitāte 44.89 [kJ/)(m2/K). |
| Specifiskās īpašības | Saules kolektoram ir jābūt apvienot vienotā sistēmā (5 saules kolektori) ar kopējo jaudu 10 kW. Jāparedz uzstādīšana uz Kusas sociālās ēkas jumta. |
| Izmēri | Saules kolektora izmēri nedrīkst pārsniegt sekojošos: kolektora konstrukcijas garums 1,90m, augstums 1,56m, platums 2,196m. |
| Izstrādājuma masa | Līdzsprieguma pārveidotāja komplekta svars – ne lielāks par 95 kg. |
| Materiāls | Caurules no Borasilikātstikla 3.3., siltuma caurules no augstas kvalitātes vara, siltuma pārveidošanas detaļas no alumīnija, gumijas komponenti no HTV silikona gumijas, paneļa atbalsta konstrukcija no nerūsējošā tērauda, kolektora apvalks no 5005-H16 Alumīnija |
| Citas specifiskas prasības | Piemērots darbam ziemas apstākļos. Maksimālā caurplūde 15L/min/3.9gpm. Uzstādīšanas leņķis 20-70 o C |
| Komplektācija | Saules kolektori, solārais boilers, izplešanās tvertnes, vadības bloks, cirkulācijas sūkņa hidromezgls, caurules, nesasalstošs siltumnesējs. |
| ##### Kvalitātes prasības, garantija | Kvalitātes prasības – komplektējošo daļu kvalitātei ir jāatbilst ražotāja noteiktajiem un tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem kvalitātes standartiem. Solar Keymark kvalitātes sertifikāts, DIN-Geprüft sertifikāts, SRCC Solar Certification sertifikāts, Fsec sertifikāts, Global Mark sertifikāts AS/NZS2712. |
|  | Preces garantijas termiņš – ne mazāks kā divi (2) gadi. |

Objekts - Mētrienas pamatskola

Mētriena, Mētrienas p., Madonas novads, LV-4865

| “30 vakuumcauruļu saules kolektors” |  |
| --- | --- |
| Izmantojums Funkcija | 30 vakuumcauruļu saules kolektors ir tehniska iekārta, kas absorbē saules starojumu, pārvēršot to siltumā, kas tiek novadīts solārajā boilerī, jeb caur siltummaiņiem peldbaseinā, zemgrīdas apkurē vai siltuma akumulatorā. |
| Konstrukcija | 1. Efektīvais laukums 2,4 m2. |
|  | 2. Atstarojošās virsmas platība 2,82 m2. |
|  | 3. Kopējā virsmas platība 4,35 m2. |
|  | 4. Šķidruma kapacitāte 710 ml |
|  | 5. Maksimālais spiediens 800 kPa. |
|  | 6. Kolektora stagnācijas temperatūra <220o C. |
|  | 7. Pīķa jauda 1850 W |
|  | 8. Siltuma kapacitāte 44.89 [kJ/)(m2/K). |
| Specifiskās īpašības | Saules kolektoram ir jābūt apvienot vienotā sistēmā (5 saules kolektori) ar kopējo jaudu 10 kW. Jāparedz uzstādīšana uz Mētrienas pamatskolas jumta. |
| Izmēri | Saules kolektora izmēri nedrīkst pārsniegt sekojošos: kolektora konstrukcijas garums 1,90m, augstums 1,56m, platums 2,196m. |
| Izstrādājuma masa | Līdzsprieguma pārveidotāja komplekta svars – ne lielāks par 95 kg. |
| Materiāls | Caurules no Borasilikātstikla 3.3., siltuma caurules no augstas kvalitātes vara, siltuma pārveidošanas detaļas no alumīnija, gumijas komponenti no HTV silikona gumijas, paneļa atbalsta konstrukcija no nerūsējošā tērauda, kolektora apvalks no 5005-H16 Alumīnija |
| Citas specifiskas prasības | Piemērots darbam ziemas apstākļos. Maksimālā caurplūde 15L/min/3.9gpm. Uzstādīšanas leņķis 20-70 o C |
| Komplektācija | Saules kolektori, solārais boileris, izplešanās tvertnes, vadības bloks, cirkulācijas sūkņa hidromezgls, caurules, nesasalstošs siltumnesējs. |
| ##### Kvalitātes prasības, garantija | Kvalitātes prasības – komplektējošo daļu kvalitātei ir jāatbilst ražotāja noteiktajiem un tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem kvalitātes standartiem. Solar Keymark kvalitātes sertifikāts, DIN-Geprüft sertifikāts, SRCC Solar Certification sertifikāts, Fsec sertifikāts, Global Mark sertifikāts AS/NZS2712. |
|  | Preces garantijas termiņš – ne mazāks kā divi (2) gadi. |

Objekts- Dzelzavas internātpamatskola

Kļavu iela 2, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas novads LV-4873

| “30 vakuumcauruļu saules kolektors” |  |
| --- | --- |
| Izmantojums Funkcija | 30 vakuumcauruļu saules kolektors ir tehniska iekārta, kas absorbē saules starojumu, pārvēršot to siltumā, kas tiek novadīts solārajā boilerī, jeb caur siltummaiņiem peldbaseinā, zemgrīdas apkurē vai siltuma akumulatorā. |
| Konstrukcija | 1. Efektīvais laukums 2,4 m2. |
|  | 2. Atstarojošās virsmas platība 2,82 m2. |
|  | 3. Kopējā virsmas platība 4,35 m2. |
|  | 4. Šķidruma kapacitāte 710 ml |
|  | 5. Maksimālais spiediens 800 kPa. |
|  | 6. Kolektora stagnācijas temperatūra <220o C. |
|  | 7. Pīķa jauda 1850 W |
|  | 8. Siltuma kapacitāte 44.89 [kJ/)(m2/K). |
| Specifiskās īpašības | Saules kolektoram ir jābūt apvienot vienotā sistēmā (4 saules kolektori) ar kopējo jaudu 8 kW. Jāparedz uzstādīšana uz Dzelzavas internātpamatskolas jumta. |
| Izmēri | Saules kolektora izmēri nedrīkst pārsniegt sekojošos: kolektora konstrukcijas garums 1,90m, augstums 1,56m, platums 2,196m. |
| Izstrādājuma masa | Līdzsprieguma pārveidotāja komplekta svars – ne lielāks par 95 kg. |
| Materiāls | Caurules no Borasilikātstikla 3.3., siltuma caurules no augstas kvalitātes vara, siltuma pārveidošanas detaļas no alumīnija, gumijas komponenti no HTV silikona gumijas, paneļa atbalsta konstrukcija no nerūsējošā tērauda, kolektora apvalks no 5005-H16 Alumīnija |
| Citas specifiskas prasības | Piemērots darbam ziemas apstākļos. Maksimālā caurplūde 15L/min/3.9gpm. Uzstādīšanas leņķis 20-70 o C |
| Komplektācija | Saules kolektori, solārais boilers, izplešanās tvertnes, vadības bloks, cirkulācijas sūkņa hidromezgls, caurules, nesasalstošs siltumnesējs. |
| ##### Kvalitātes prasības, garantija | Kvalitātes prasības – komplektējošo daļu kvalitātei ir jāatbilst ražotāja noteiktajiem un tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem kvalitātes standartiem. Solar Keymark kvalitātes sertifikāts, DIN-Geprüft sertifikāts, SRCC Solar Certification sertifikāts, Fsec sertifikāts, Global Mark sertifikāts AS/NZS2712. |
|  | Preces garantijas termiņš – ne mazāks kā divi (2) gadi. |