B Ū V D A R B U     O R G A N I Z Ā C I J A

___________________________________________________________________

- OBJEKTA CELTNIECĪBAS APSTĀKĻU RAKSTUROJUMS.

Būvdarbu organizācijas projekts Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijai „Grāveros-1”, dzelzavas pagastā, Madonas novadā izstrādāts pamatojoties uz būvprojekta risinājumiem un vietējiem apstākļiem.

Pirms rekonstrukcijas darbu veikšanas jāveic būvlaukuma  sagatavošanas darbi un nepieciešamie drošības pasākumi. Plānotos darbus jāveic  esošajā ēkā , kas bloķēta ar blakus zemesgabalā esošo dzīvojamo ēku, izmantojot esošos piebraucamos ceļus un darbu laikā saglabājami esošie koki un  apzaļumojumi.

Veicot rekonstrukciju visi darbi tiek dalīti 2 kārtās:

- sagatavošanas darbi – ēkā izvietotā pansionāta iemītnieku pārcelšana uz citām telpām, būvniecības teritorijas iežogošana, pagaidu inženiertīklu pieslēgšana, bīstamo teritoriju iezīmēšana, kā arī pārsegtas pagaidu jumta konstrukcijas uzstādīšana esošā jumta demontāžas laikā līdz jaunā jumta izbūvei.

- Rekonstrukcijas darbi.

- PAGAIDU  NOLIKTAVAS.

Būvmateriālu pagaidu noliktavas būvdarbu  laikā netiek paredzētas. Visus būvmateriālus un pusfabrikātus būvlaukumā piegādā mehanizēti pēc to pielietošanas nepieciešamības un padodot uz montāžas vietu. Ja īslaicīgi nepieciešams novietot nepieciešamos celtniecības  materiālus, pagaidu novietnēm izmanto esošo  teritoriju. Pagaidu noliktavas neveidot  uz izbūvētiem inženierkomunikāciju koridoriem!

- INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI RENOVĀCIJAS DARBIEM.

Ūdensapgāde – ūdens  saimnieciskajām un sanitārajām vajadzībām ņemams no esošajiem tīkliem.

Elektroapgāde – rekonstrukcijas darbu gaitā paredzēti  pagaidu elektropieslēgumi pie esošās elektrosadales pie rekonstruējamās ēkas.

- PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES.

Kā pagaidu sadzīves un administratīvās telpas  izmantojamas rekonstruējamās dienas aprūpes centra ēkas telpas..

- CELTNIECĪBAS ĢENPLĀNA APRAKSTS.

. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāiezīmē  bīstamās zonas ar brīdināšanas lentām un uzrakstiem, jāiezīmē inženierkomunikāciju koridori. Uz komunikācijām neveidot pagaidu būvmateriālu krautnes.

Rekonstrukcijas darbu teritorija iežogojama pa ēkas drošības zonu, ietverot arī autoceltņa darbības rādiusu. Būvdarbu iežogotā vieta aprīkojama ar vārtiem, transporta līdzekļu kustības ātrums teritorijā – 5 km/h. Dienas aprūpes centra teritorija jau ir iežogota, jāpārbūvē žogs tā, lai būvdarbu transports varētu pārvietoties pa visu teritoriju.

Virs ieejas rekonstruējamā ēkā izveidojams pagaidu jumtiņš.

- GALVENO CELTNIECĪBAS MEHĀNISMU IZVĒLE.

Objektā paredzēts izmantot autoceltni  KS 3575A būvmateriālu ( koka elementu un jumta seguma) padošanai uz būvdarbu vietu un būvgružu nocelšanai no jumta un pārseguma. Celtņa minimālais izlices sniegums 15 m. Noteku montāžai un ailu ārējai apdarei izmantojamas sastatnes.

- DARBU DROŠĪBA CELTNIECĪBAS UN MONTĀŽAS DARBOS.

Būvdarbu laikā būvlaukumā stingri aizliegts uzturēties nepiederošām personām.

Demontāžas un montāžas darbu secība jāzin katram objektā strādājošajam.

Diennakts tumšajā laikā būvdarbu teritorija jāizgaismo.

Kravas pacelšanas un pārvietošanas laikā, strādājošie nedrīkst atrasties zem kravas.

Ja jumta konstrukciju krāsošana vai antiseptēšana  veicama būvlaukumā, to veic lejā. Uz jumta veicama tikai noberzto konstrukciju vai sadurvietu piekrāsošana. Jābūt drošai materiālu nokraušanai uz jumta konstrukcijas

Sastatnēm, ja tādas nepieciešams izmantot  jābūt aprīkotām ar drošības margām un norobežotām ar aizsargtīklu.

Demontāžas, jumiķu darbos un logu ārējās apdares darbos nedrīkst nodarbināt personas jaunākas par 18 gadiem.

Rekonstrukcijas darbi objektā veicami saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecību reglamentējošiem dokumentiem un normatīvajiem aktiem.

Sastādīja:                                      I. Ketlere

B Ū V D A R B U     O R G A N I Z Ā C I J A

___________________________________________________________________

- OBJEKTA CELTNIECĪBAS APSTĀKĻU RAKSTUROJUMS.

Būvdarbu organizācijas projekts Allažu ciemata ūdensvadu rekonstrukcijai izstrādāts pamatojoties uz būvprojekta risinājumiem un vietējiem apstākļiem.

Pirms rekonstrukcijas darbu veikšanas jāveic būvlaukuma  sagatavošanas darbi un nepieciešamie drošības pasākumi. Plānotos darbus jāveic esošajā ūdens apgādes sistēmā, izmantojot esošos piebraucamos ceļus un rekonstrukcijas darbu laikā saglabāt esošos kokus un  apzaļumojumus.

- PAGAIDU  NOLIKTAVAS.

Būvmateriālu pagaidu noliktavas rekonstrukcijas laikā netiek paredzētas - visus būvmateriālus un pusfabrikātus būvlaukumā piegādā mehanizēti pēc to pielietošanas nepieciešamības un padodot uz montāžas vietu.

- INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI RENOVĀCIJAS DARBIEM.

Ūdensapgāde – ūdens  saimnieciskajām un sanitārajām vajadzībām būvlaukumā  tiek piegādāts speciāli.

Elektroapgāde – rekonstrukcijas darbu gaitā paredzēti  pagaidu elektropieslēgumi pie esošāsjām elektrosadalēm.

- PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES.

Kā pagaidu sadzīves un administratīvās telpas  izmantojama būvlaukumā uzstādīta sezonas būve, kuru uzstāda pēc nepieciešamības.

- CELTNIECĪBAS ĢENPLĀNA APRAKSTS.

Allažu ciemata ūdensvadu rekonstrukcijas vietas  rekonstrukcijas darbu laikā tiek iezīmētas ar brīdinošām lentām un uzrakstiem. Veicot rekonstrukcijas darbus ceļa un ielu zonās, uzstādāmas attiecīgas brīdinošas ceļa zīmes, kas saskaņotas LAD. Līdz darbu uzsākšanai jāiezīmē pazemes būves asis.

- GALVENO CELTNIECĪBAS MEHĀNISMU IZVĒLE.

Objektā paredzēts izmantot autoceltni būvmateriālu ( koka elementu un jumta seguma) padošanai uz būvdarbu vietu un būvgružu nocelšanai nojumta un pārseguma.Celtņa minimālais izlices sniegums 6m. Noteku montāžai un ailu ārējai apdarei izmantojamas sastatnes.

- DARBU DROŠĪBA CELTNIECĪBAS UN MONTĀŽAS DARBOS.

Rekonstrukcijas darbu laikā būvlaukumā stringri aizliegts uzturēties nepiederošām personām.

Veicot demontāžas darbus jānodrošina transportam un strādniekiem drošu pārvietošanos. Demontāžas darbu secība jāzina visiem strādājošiem būvlaukumā.

Ja jumta konstrukciju krāsošana vai antiseptizēšana  veicama būvlaukumā, to veiclejā. Uz jumta veicama tikai noberzto konstrukciju vai sadurvietu piekrāsošana. Jābūt drošai materiālu nokraušanai uz jumta konstrukcijas

Sastatnēm, ja tādas nepieciešams izmantot  jābūt aprīkotām ar drošības margām un norobežotām ar aizsargtīklu.

Demontāžas, jumiķu darbos un logu ārējās apdares darbos nedrīkst nodarbināt personas jaunākas par 18 gadiem.

Sastādīja:                                      I. Ketlere

B Ū V D A R B U     O R G A N I Z Ā C I J A

___________________________________________________________________

- OBJEKTA CELTNIECĪBAS APSTĀKĻU RAKSTUROJUMS.

Būvdarbu organizācijas projekts 	labiekārtojumam Krustkalnu rezervātā Ļaudonas pagastā, Madonas rajonā izstrādāts pamatojoties uz būvprojekta risinājumiem un vietējiem apstākļiem.

Pirms labiekārtojuma darbu veikšanas jāveic būvlaukuma  sagatavošanas darbi un nepieciešamie drošības pasākumi. Plānotos darbus jāveic izmantojot esošos piebraucamos ceļus un darbu laikā saglabāt esošos kokus un  apzaļumojumus.

- PAGAIDU  NOLIKTAVAS.

Būvmateriālu pagaidu noliktavas labiekārtojuma darbu  laikā netiek paredzētas. Visus būvmateriālus un pusfabrikātus būvlaukumā piegādā mehanizēti pēc to pielietošanas nepieciešamības un padodot uz montāžas vietu. Ja īslaicīgi nepieciešams novietot nepieciešamos apdares materiālus, pagaidu novietnēm izmanto esošā ceļa joslas platumu.

- INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI RENOVĀCIJAS DARBIEM.

Ūdensapgāde – ūdens  saimnieciskajām un sanitārajām vajadzībām uz labiekārtojuma vietu tiek piegādāts atasevišķi.

- CELTNIECĪBAS ĢENPLĀNA APRAKSTS.

. Pirms darbu uzsākšanas jāiezīmē  bīstamās zonas ar brīdināšanas lentām un jānorobežo bīstamās zonas.

Veicot  būvdarbus ceļa zonās, uzstādāmas attiecīgas brīdinošas ceļa zīmes, kas saskaņotas VAS „Latvijas valsts ceļi”.

- DARBU DROŠĪBA CELTNIECĪBAS UN MONTĀŽAS DARBOS.

Veicot labiekārtojuma darbus jānodrošina transportam un strādniekiem drošu pārvietošanos. Montāžas darbu secība jāzina visiem strādājošiem būvlaukumā.

Autotransporta kustības ātrums būvdarbu teritorijā labiekārtojuma darbu laikā – 5 km/ h.

Sastādīja:                                      I. Ketlere