# Paskaidrojuma raksta saturs

1. Paskaidrojuma raksta saturs	1

2. Ievads	2

3. Izejas dati	2

3.1.	Topogrāfiskā izpēte	2

3.2.	Ģeotehniskā izpēte	2

3.3.	Zemju īpašumi	2

3.4.	Projektēšanas izejmateriāli	3

4. Galvenie projekta risinājumi	3

4.1.	Tehniski ekonomiskais pamatojums	3

4.2.	Horizontālais plānojums	4

4.3.	Vertikālais plānojums	4

4.4.	Lietus ūdens novade	4

4.5.	Satiksmes organizācija, trases aprīkojums	4

4.6.	Apkārtējās teritorijas labiekārtošana	5

4.7.	Nojaucamās būves	5

4.8.	Projektētās segas konstrukcijas	5

5. Darbu organizācijas projekts	7

6. Norādījumi darbu izpildei objektā	7

6.1.	Atkārtoti izmantojamie materiāli objektā	7

6.2.	Tehniskā projekta risinājumi	8

# Ievads

Madonas kartinga trases jaunbūves tehniskais projekts tiek izstrādāts pēc Madonas novada pašvaldības pasūtījuma, pamatojoties uz 2011. gadā pasūtītāja apstiprināto darba uzdevumu un 2011. gadā noslēgto darbu izpildes līgumu.

Plānotā kartinga trases jaunbūve ir paredzēta Madonas pilsētas centra daļā. Projektēšanas darbu robežas ir uz īpašumiem Gaujas iela 40, kadastra numurs 70010011812 un 41A kadastra numurs 70010011846.

Tehniskā projekta risinājumos tiek paredzēts izveidot kartinga trasi 1000 m garumā Gaujas ielas īpašumu 40 un 41A robežās. Projekta risinājumos ir paredzēts arī  iespēju robežās, labiekārtot trases teritoriju.

Projektā tika izstrādāti trases ceļu daļas risinājumi, labiekārtojuma risinājumi, kā arī esošo inženierkomunikāciju rekonstrukcijas un aizsardzības pasākumi atbilstoši ieinteresēto organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un inženierplānošanas nosacījumiem.

Madonas kartinga trases jaunbūves tehniskais projekts tiek izstrādāts balstoties uz saņemto projektēšanas uzdevumu un ieinteresēto organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem un inženierplānošanas nosacījumiem.

# Izejas dati

## Topogrāfiskā izpēte

Ģeodēziskās uzmērīšanas darbus izstrādāja SIA „GeoSija” digitālajā sistēmā. Uzmērījums tika veikts LKS-92 TM koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā. Uzmērīšanā tika izmantoti esošie poligonometrijas punkti, gruntsgabalu robežas tika uznestas pēc LR VZD kadastra kartes datiem. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās. Objekta digitālā uzmērīšana tika veikta 2011. gada periodā, pēc Madonas pilsētas domes pasūtījuma.

## Ģeotehniskā izpēte

Ģeotehniskās izpētes darbus visā trases posmā izstrādāja SIA ‘’Arhajs’’. Darbi tika veikti 2011. Gada 24. Oktobrī. Objektā tika veikti 7 urbumi 2.0 - 4.0 m dziļumā ar kopējo metrāžu 18.0 m, tika paņemti 7 traucētas struktūras grunts paraugi. Detalizētu ģeotehniskās izpētes atskaiti skatīt projekta dokumentācijā, Vispārējā daļā, sadaļā ‘’’Ģeotehniskā izpēte’’. Būvobjekta vietā grunts klasificējama, kā labvēlīga attiecīgas būves būvniecībai un pamatā sastāv no grants maisījuma un rupjas smilts. Grunts ūdens izpētes laikā netika konstatēts, stāvoši virszemes ūdeņi arī netika konstatēti.

## Zemju īpašumi

Madonas kartinga trases jaunbūves tehniskais projekts tika izstrādāts uz zemju īpašumiem Gaujas iela 40, kadastra numurs 70010011812 un 41A kadastra numurs 70010011846.

Zemes īpašumu kadastru atskaiti un īpašnieku sarakstu skatīt projekta izstrādes dokumentācijā sadaļā ‘’Pielikumi’’. Projekta risinājumi ir veidoti ar mērķi realizēt būvi plānotajās zemes robežās, kuras noteicis projekta pasūtītājs. Skarto īpašumu, zemes īpašumu lietošanas un atgūšanas jautājumus ar īpašniekiem risina Madonas pilsētas dome, līdz tehniskā projekta izstrādei, vai būvdarbu uzsākšanai.

## Projektēšanas izejmateriāli

Tehniskā projekta izstrādei tika saņemti sekojoši tehniskie noteikumi un inženierplānošanas nosacījumi no visām ieinteresētajām organizācijām Madonas pilsētā:

- Madonas novada pašvaldības projektēšanas uzdevums;

- Madonas novada pašvaldības Būvvaldes plānošanas un arhitektūras nosacījumi Nr. 151;

- AS ‘’Sadales tīkls’’ ziemeļaustrumu reģions tehniskie noteikumi Nr.: 30R6E0-06.06/1300;

- SIA Lattelecom tehniskie noteikumi Nr. 37.6-2/48/491;

- Madonas novada pašvaldības īpašumu uzturēšanas daļas tehniskie noteikumi Nr.:

MNP/2.1-3.1/11/270

# Galvenie projekta risinājumi

## Tehniski ekonomiskais pamatojums

Madonas kartinga trases jaunbūves tehniskais projekts tika izstrādāts Madonas pilsētā, atbilstoši projektēšanas uzdevumam un esošajai kartingu trasei. Trases izbūves projekts tika uzsākts, jo esošais brauktuves segums, tehniskais izpildījums ir novecojis un segas konstrukcija ir bojāta, daudzkārt saplaisājusi. Esošais brauktuves un izvietojums ir neviendabīgs, ar mainīgu platumu, kā arī nenodrošina nokrišņu ūdens novadi no brauktuves daļas uz zaļajām zonām.

Esošie trases posmi ir  laika gaitā novecojuši, estētiski nekvalitatīvi un sacensību dalībniekiem nesniedz atbilstošas pārvietošanās un rekreācijas iespējas.

Projektētajos risinājumos trase tiek veidota iespēju robežās pa esošo vietu un papildus ir paredzēts izbūvēt jaunus posmus, kur kopējais pamattrases apļa garums tiek veidots 1000.00 m, neskaitot trases mazo apļu posmus. Gar trases malām ir paredzams nostiprināts zāliens 2.0 m platumā.

Trases platums ir paredzams no 11.00 m starta posmā līdz 9.50 m visā trases posmā, atbilstoši esošajai trases ģeometrijai un platumiem.

Ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši Mk noteikumu prasībām uz šo rekonstruējamo objektu nav piemērojams, jo rekontruējamais ielas posms ir daudzkārt īsāks par ielu un ceļu posmiem kuriem Mk noteiktajās prasībās ir jāveic šāds novērtējums.

Visi ielas rekonstrukcijas darbi ir veicami esošo īpašumu robežās, kur zemes īpašnieks ir Madonas pilsēta, bet vietās kur projekta risinājumi skar prīvātos īpašumus darbi tiks veikti tikai pēc saskaņošanas arīpašniekiem, ko veic Madonas pilsēta pirms darbu uzsākšanas.

Objekta rekonstrukcijas laikā ir paredzēts atkārtoti izmantot visus iespējamos demontētos materiālus, cik tie ar savām īpašībām atbildīs spēkā esošajām normatīvajām prasībām, lai iespēju robežās samazinātu rekonstrukcijas darbu izmaksas un saglabātu veicamo darbu kvalitāti.

Būvprojekta ekoloģiskais novērtējums šim objektam nav nepieciešams, jo ar savu rekonstrukcijas darbību ielas apkārtnē ekoloģiskā situācija tikai uzlabosies un šādas prasības neizvirzīja ne pasūtītājs, ne Madonas reģionālā vides pārvalde. Atbilstoši MK noteikumiem ekoloģiskais novērtējums ir jāveic jaunbūvēm, kuras ar savu darbību var būtiski ietekmēt apkārtējo vidi un piegulošās teritorijas.

Tehniski ekonomiskais pamatojums ir izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.: 466 ‘’Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā’’, cik tas ir pielietojams konkrētās būves rekonstrukcijas prasībām. Projekta realizāciju  ir iespējams veikt 3. atsevišķās kārtās, nodrošinot esošās trases darbību un attīstību vai arī vienā būvniecības kārtā. Projekta realizācijas gadījumā pa kārtām ir izveidotas arī 3. atsevišķas darbu izpildes tāmes un darbu saraksti.

## Horizontālais plānojums

Kartinga trases risinājuma plānojumu būtiski ietekmēja esošā trases daļa, apkārtējais reljefs un zemes īpašuma robežas, kā arī esošā elektopārvades līnija.

Projekta risinājumos trases galvenā sacensību ceļa garums ir izveidots 1000.00 m garumā. To veido 17 plāna līknes un 16 dažāda garuma taisnie posmi.

Plāna līknes ir pielietotas ar Rmin= 10.00 m un Rmax=30.00 m, ko noteica esošā teritorijas robežas un esošās trases ģeometrija.

Trases šķērsprofila elementi ir noteikti atbilstoši esošās trases ģeometrijai un esošajiem brauktuves paltumiem un pēc rekonstrukcijas ir paredzēts, ka trases starta taisnes posmā brauktuves platums ir 11.00 m, bet trases atlikusī daļa ir veidojama ar 9.50 m platu brauktuvi. Gar trases malām ir paredzēta 2.0 m plata nostiprināta zālāja nomale.

## Vertikālais plānojums

Plānotās trases garenprofils ir veidots iespēju robežās aptveroša tipa, pēc iespējas saglabājot esošo trases segas konstrukciju. Jauno posmu projektētais garenprofils ir veidots no taisno posmu tangentēm un izliektu un ieliektu līkņu noapaļojumiem, pēc iespējas aptverot esošo reljefu un un savienojoties ar esošajiem trases posmiem. Profila taisno posmu garenkritumi ir robežās no gmin=0.30 % līdz gmax=7.00 %. Profila līknes ir noapaļotas ar riņķa loka rādiusiem, kur Ieliekto līkņu Rmin=500.00 m, bet izliekto līkņu Rmin=500.00 m.

Visās plāna līknēs kuras ir mazākas par 15.00 m ir paredzēti virāžu izvērsumi, kur virāžas šķērskritums ir pieņemts 1.50 %. Brauktuvei ar asfaltbetona segumu ir paredzēts galvenokārt divpusējs šķērskritums 1.50 % apmērā, kas saistīts ar reljefu un nokrišņu ūdens novadīšanas iespējām šāda veida sporta trasei.

Veicot būvdarbus ir obligāti jāveic atkārtota nivelēšana un augstumu atzīmju precizēšana pa esošajiem trases posmiem, precizējot frēzējamās izlīdzinošās kārtas vietas objektā, iespēju robežās saglabājot esošo asfaltbetona segas konstrukciju un realizējot proejktētos šķērskritumus. Augstumu atzīmes ir precizējamas un koriģējamas darba gaitā pa esošās trases posmiem.

## Lietus ūdens novade

Lietus ūdens novade ir paredzēta iespēju robežās atklāta veida, paredzot visā rekonstrukcijas darbu posmā dabisku ūdens noteci uz zālāju teritorjāmi. Garenprofila risinājumi ir izstrādāti nodrošinot dabisko ūdens noteci pa trases garenkritumiem garenvirzienā. Atsevišķos posmos gar trases malām ir paredzēta šķembu bērumu konstrukcija ūdens iesūcināšanai, vietās kur iespējama ūdens uzkrāšanās, bez iespējas notecēt uz zemākām noteces vietām.

## Satiksmes organizācija, trases aprīkojums

Satiksmes organizāciju ir paredzēts veidot ar esošo ceļa zīmju uzstādīšanu un jaunu horizontālo apzīmējumu uzklāšanu.

Trases posmos ir paredzēts uzstādīt ātruma fiksējošās ierīces asfaltbetona segumā, cilpas. projekta risinājumos ir paredzēts trasi  dalīt 3 sektoros un attiecīgi iestrādāt 3 ātruma fiksācijas komplektus, katrā sektora posmā.

Apzīmējumus uz trases ir paredzēts uzklāt krāsojot. No apzīmējumiem ir paredzēts uzstādīt starta finiša marķējumu un starta pozīciju apzīmējumus 17 kartingu rindām.

## Apkārtējās teritorijas labiekārtošana

Veicot trases būvniecību, pēc būvdarbu pabeigšanas ir nepieciešams veikt piegulošo teritoriju sakopšanu būvdarbu robežās.

Projektētās ceļa klātnes un ūdens noteces grāvju nogāzes ir paredzēts apzaļumot ar augsnes sēklu maisījumu 10.00 cm biezumā. Visas nogāzes darbu robežās ir veidojamas ne stāvāk kā ar slīpumu 1:1.5. Projekta risinājumos tiek paredzēta 2.00 m zona  no nostiprināta zālāja gar trases asfaltbetona seguma malu.

Visas vājas nestspējas un būvniecībai nelabvēlīgas gruntis ceļa klātnes un inženierkomunikāciju būvniecības darbu robežās ir paredzēts izrakt un nomainīt pret rupjas frakcijas smilts materiālu atbilstoši Autoceļu specifikācijas 2010 prasībām (kūdra, māls, melnzeme utt.).

Visas demontētās, bojātās segas konstrukcijas ir atjaunojamas atbilstoši Madonas pilsētas attīstības departamenta izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un to prasībām.

## Nojaucamās būves

Lai veiktu projektētās trases būvniecību ir nepieciešams ceļa trasi atbrīvot no esošajām būvēm. Visas būves ir zemes īpašumu robežās un ir demontējamas un nogādājamas uz būvuzņēmēja atbērtni. Veicot būvju demontāžu būvuzņēmējam ir jāizstrādā būvju demontāžas projekts, atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem un tehnisko noteikumu prasībām, ja tas ir nepieciešams. Projektētajā trases posmā, galvenokārt ir nojaucamas esošās brauktuves apmales, dažādi betona elementi, demontējami koki, krūmi, augsnes virskārta, un citi objekti.

## Projektētās segas konstrukcijas

Visi būvniecībai derīgie atkārtoti izmantojami būvmateriāli ir pielietojami atkārtoti objektā. Projekta risinājumos ir paredzēts veidot aptveroša veida garenprofilu un pielāgoties apkārtējam reljefam. Būvniecības laikā nofrēzēto asfaltbetona segumu ir iespējas izmantot atkārtoti asfaltbetona segas konstrukciju maisījumos un šķembu pamatu maisījumus, veicot piejaukumus atbilstoši Autoceļu specifikācijas 2010 prasībām. Esošās ielas šķembu - grants maisījuma pamats pēc demontāžas ir izmantojams nomaļu segas konstrukcijas pamata kārtas izbūvei, vai arī ceļa klātnes profila korekcijai, izbūvējot uzbērumos.

Galvenie projekta risinājumi paredz:

- Segas konstrukcijas tips virs esošās asfaltbetona segas konstrukcijas.

| Segas dilumkārta | Asfaltbetons AC-8 surf, AADTj, pievestā ≤ 500, hvid=3,0 cm |
| --- | --- |
| Seguma izlīdzinošā kārta | Asfaltbetona AC 8 base/bin izlīdzinošās kārtas izbūve, hvid=4,0 cm (h=1,0 - 8,0 mm) |
| Esošā asfaltbetona segas konstrukcija, nofrēzēta uz projektēto atzīmi un šķērskritumu. |  |

Šādā risinājumā 1. Segas konstrukcijas tips ir paredzēts vietās pa esošos asfaltbetona segas konstrukciju kur nepieciešams veikt frēzēšanas un izlīdzinošā asfaltbetona kārtu izbūvi, lai iegūtu projektētos šķērskritumus un vertikālās atzīmes. Segas konstrukcija ir izbūvējama iespēju robežās maksimāli izmantojot esošo segas konstrukciju, to koriģējot atbilstoši projekta risinājumiem.

- Segas konstrukcijas tips trases posmiem pa jaunu vietu.

| Segas dilumkārta | Asfaltbetons AC-8 surf, AADTj, pievestā ≤ 500, hvid=3,0 cm |
| --- | --- |
| Segas pamata virskārta | Asfaltbetons, AC 16 base/bin, AADTj, smagie < 100, hvid=5,0 cm |
| Segas pamata izlīdzinošā kārta | Minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošā pamata kārta, fr. 0-32 mm, AADTj,smagie < 100, hvid=5.0 cm un nofrēzētā asfaltbetona frēzējuma (20% piejaukuma) |
| Segas pamata kārta | Esošu atgūtu minerālmateriālu pamata kārta (šķembu, grants maisījuma), hvid=15.0 cm |
| Esošā grunts, sablīvēta, noplanēta uz projektēto atzīmi un šķērskritumu, Evaj=45.0 MPa |  |

Šādā risinājumā 2. Segas konstrukcijas tips ir paredzēts vietās pa jaunu trases posmu. Segas konstrukcija ir izbūvējama iespēju robežās maksimāli izmantojot esošos materiālus objektā (grants maisījums un atgūti šķembu materiāli), to profilējot atbilstoši projekta risinājumiem ar precīzu jauna mazas frakcijas minerālmateriāla izlīdzinošās kārtas izbūvi.

- Segas konstrukcijas tips nostiprinātām trases nomalēm.

| Segas dilumkārta | Melnzemes un daudzgadīgas zāles sēklu maisījums (SPORT) ar izsēju 45 g/m2, hvid=6.0 cm un minerālmēslu maisījumu |
| --- | --- |
| Segas pamata kārta | Esošu atgūtu minerālmateriālu pamata kārta (šķembu, grants maisījuma), hvid=15.0 cm |
| Esošā grunts, sablīvēta, noplanēta uz projektēto atzīmi un šķērskritumu |  |

Šādā risinājumā 3. Segas konstrukcijas tips ir paredzēts vietās gar visu trasi 2.0 m platumā. Segas konstrukcija ir izbūvējama iespēju robežās maksimāli izmantojot esošos materiālus objektā (grants maisījums un atgūti šķembu materiāli), to profilējot atbilstoši projekta risinājumiem. Virskārtā ir izbūvējams zālāja un melnzemes maisījums, ar specifiskām īpašībām: zālāja sēklu maisījums ‘’Sport’’ ar paaugstinātu noturību un izsēju vismaz 40 g/m2, augstvērtīgs minerālmēslu maisījums atbilstoši zālāja prasībām.

- Segas konstrukcijas tips zālāju teritorijām

| Seguma virskārta | Melnzemes un daudzgadīgas zāles sēklu maisījums, hvid=10.0 cm |
| --- | --- |
| Seguma apakškārta | Esošs, uzbērts vai norakts grunts materiāls no objekta, sablīvēts un nolīdzināts. |
| Apakškārta | Esošā grunts pamatne, noplanēta un attīrīta no būvgružiem |

Piezīme:

*	Segas konstrukciju sarakstos nav norādīts grunts uzbērums zem projektētajām segas 	konstrukcijām. Grunts uzbērums ir paredzams atbilstoši projekta vertikālajam plānojumam, no 	norokamās derīgās grunts objektā, vai no klāt pievestā rupjas grunts materiāla.

*	Segas konstrukciju pamata kārtu būvniecību ir iespējams veikt no objektā atgūtajiem 	asfaltbetona frēzētajiem materiāliem 20 % apmērā, ja netiek konstatētas atkāpes atgūtajā 	materiālā no normatīvu prasībām.

# Darbu organizācijas projekts

Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Lai realizētu būvi tehnoloģiski pareizi būtu nepieciešams ievērot praksē pārbaudītas darbu secības metodes. Objektā veicamie būvdarbi ir organizējami sekojošā secībā:

- Trases nospraušana

- Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, teritorijas aprīkošana.

- Trases attīrīšana – žogu (žogi ir demontējami tikai pēc jaunu žogu izbūves, vai pagaidu žogu uzstādīšanas gar īpašumu uz būvniecības laiku), apmaļu, koku, krūmu un sakņu demontāža, kā arī citi demontāžas darbi, akmeni un citus atkārtoti izmantojamus materiālus ir paredzēts izmantot objektā atkārtoti, vai nodot Pasūtītajam, nogādājot uz saskaņotu atbērtni).

- Vājas nestspējas grunšu izrakšana ceļa klātnes un inženierkomunikāciju izbūves darbu robežās.

- Rupjas smilts uzbēruma veidošana ceļa klātnes un inženierkomunikāciju izbūves darbu  robežās.

- Ierakumu un uzbērumu būvniecība.

- Inženierkomunikāciju izbūve un rekonstrukcija un pieslēgšana.

- Rekonstruēto un pieslēgto inženierkomunikāciju demontāža.

- Tranšeju aizbēršana, virsmas noblīvēšana un profilēšana.

- Ceļa klātnes profilēšana.

- Smilts drenējošās kārtas izbūve.

- Šķembu pamatu izbūve.

- Asfaltbetona apakškārtu izbūve

- Asfaltbetona virskārtas izbūve.

- Apzaļumošanas un apstādījumu (koku un krūmu) darbu veikšana, stādījumu ierīkošana.

- Ceļa zīmju uzstādīšana un ceļa apzīmējumu krāsošana, izbūve.

- Objekta topogrāfiskā uzmērīšana.

# Norādījumi darbu izpildei objektā

## Atkārtoti izmantojamie materiāli objektā

Lai lietderīgi un finansiāli ekonomiski pamatoti veiktu objekta būvniecību, visi iespējamie materiāli, izstrādājumi un gruntis iespēju robežās ir jāizmanto atkārtoti objekta būvniecībā, ja atgūtie materiāli atbilst spēkā esošajai likumdošanai, specifikācijām un vizuālajam izskatam. Iespēju robežās objektā ir jādemontē, jāuzglabā un jāuzstāda atpakaļ sekojoši izstrādājumi un materiāli, kas noteikti jau projektēšanas gaitā:

- Demontējamais esošās brauktuves dolomīta šķembu slānis ir izmantojams projektēto trases posmu vai nomaļu pamatu kārtas būvniecībā, ja materiāls demontāžas laikā netiek sajukts ar grunts materiāliem un tas atbilst Autoceļu specifikāciju 2010 prasībām, kādas ir piemērojamas šķembu pamatu izbūvei.

- Demontējamā velēnas kārta un grunts ierakuma materiāli ir izmantojami zaļo zonu uzbērumu piebēršanai līdz projektētā zālāja vertikālajām atzīmēm. Projektētais zālājs ir atjaunojas no pievesta melnzemes materiāla, bez nezāļu, akmeņu, sakņu un velēnas piejaukuma. Atjaunojamais zālāju sēklu maisījums un sastāvs pirms izbūves darbiem ir saskaņojams ar Madonas pilsētas galveno dārznieku.

- Objektā demontējamās ceļa zīmes ir paredzēts uzstādīt atpakaļ projektā noradītajās vietās, ja ceļa zīmju stāvoklis uz demontāžas brīdi ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām un tās nav bojātas. Visas ceļa zīmes, kuras pēc demontāžas nav nepieciešamas objekta būvniecībai un nav bojātas ir nogādājamas Pasūtītājam atkartotai izmantošanai.

- Visi pārējie vērtīgie demontējamie materiāli un izstrādājumi (apgaismojuma balsti, ķermeņi, visa veida kabeļi, atkritumu urnas, cilpkastes, ceļazīmju stati, utt), kas netika uzskaitīti, pirms demontāžas un transportēšanas uz Būvuzņēmēja atbērtni ir saskaņojami ar Madonas pilsētas domi, kā objekta īpašnieku.

## Tehniskā projekta risinājumi

Projekta risinājumi ir izstrādāti atbilstoši topogrāfiskajam materiālam un ieinteresēto organizāciju tehniskajiem noteikumiem. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiek konstatētas kādas atkāpes no topogrāfiskā materiāla, inženierkomunikāciju izvietojuma vai grunts ģeoloģiskajām īpašībām, pielietojamajiem materiālim un to tehniskajām īpašībām tad ir veicamas izmaiņas autoruzraudzības kārtā, vai ar būvinženiera izstrādātiem izmaiņu risinājumiem objektā ievērojot spēkā esošos normatīvus. Par projektā veiktajām izmaiņām būvuzņēmējam obligāti nepieciešams informēt un risinājumus saskaņojot ar projekta Autoru, Pasūtītāju un ieinteresēto inženiertīklu īpašniekiem.

Visi darbu apjomi ir noteikti teorētiski ar aprēķiniem un doti iebūvētā veidā. Darbu apjomi ir precizējami būvniecības laikā, veicot būvniecību atbilstoši projekta risinājumiem un nepieciešamības gadījumā veicot darbu apjomu korekcijas, kuras fiksē objektā būvuzraugs un būvinženieris. Visu darba un projekta risinājumu realizācijā ir iespējams veikt izmaiņas, kuras atvieglo un paātrina vai samazina būvniecības izmaksas darbu veikšanu, kā arī nepasliktina projektā paredzētos risinājumus, iepriekš priekšlikumus saskaņojot. Visiem norādītajiem būvniecības materiāliem ir iespējams pielietot analogus ar ne sliktākām tehniskajām īpašībām, tos iepriekš obligāti saskaņojot ar projekta Autoru un Pasūtītāju rakstiski.

Projekta vadītāja apliecinājums

Būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām. Projektētājs: J. Matejs (vārds un uzvārds) 20-5119 (sertifikāta Nr.) (datums) (paraksts)