Paskaidrojuma raksts.

1. Projekts “Daugavas ielas rekonstrukcija Madonā” ielas apgaismojums izstrādāts pamatojoties uz Madonas pilsētas domes izdoto projektēšanas uzdevumu.

2. Projektā paredzēts:

2.1.	Demontēt gaismekļus, kas atrodas ietves zonā un uzstādīt plānā norādītajās vietās esošos apgaismojuma laternas.

2.1. Ietves apgaismojumu uzstāda 0.6m no ietves malas, izmantojot 6.5m augstus cinkotus mastus un 1m konsoli. Uz mastiem uzstādīt gaismekļus GS 102 SON-T 150W. Ietves apgaismojuma gaismekļi jāieregulē tā, lai daļa gaismas kristu uz ielas. Gaismekļu barošana ir paredzēta no esošā ielas apgaismošanas kabeļa līnijas ar kabeli AXMK-1-4x35mm². Kabeli guldīt 0.7m dziļumā, zem brauktuvēm aizsargcaurulēs DVK-110 1m dziļumā .

Seguma atjaunošana ir paredzēta ceļu projektā.

Visas iekārtu metāliskās daļas, kas var nokļūt zem sprieguma sazemēt.

Visus elektromontāžas darbus izpildīt saskaņā ar pastāvošām elektroiekārtu montāžas un ekspluatācijas normām un noteikumiem.