PASKAIDROJUMA RAKSTS

IEKŠĒJIE TĪKLI

Vispārējā daļa

Projekts izstrādāts pamatojoties uz tehnisko uzdevumu, arhitektūras rasējumiem, objekta apsekošanas rezultātiem, kā arī LR spēkā esošām celtniecības normām un noteikumiem.

Šī tehniskā projekta ŪK sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem:

LBN 221-98 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”.

Projektā paredzēt ūdensvada un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija.

Ūdensapgāde

Projektā paredzēts sadzīves – dzeramais ūdensvads. Sadzīves (aukstā, karstā un cirkulācijas) ūdensapgādes sistēma projektēta no plastmasas daudzslāņu caurulēm ar DN 15–50 mm. Maģistrālos karstā ūdens un cirkulācijas cauruļvadus izolēt ar siltumizolāciju 100mm biezumā (bēniņos), stāvvadi - 20-30mm biezumā. Maģistrālos aukstā ūdens cauruļvadus izolēt ar pret kondensāta izolāciju 9mm biezumā, bet bēniņos cauruļvadi izolēt ar siltumizolāciju 40mm biezumā. Ja karstais ūdensvads tiek izbūvēts ar plastmasas cauruļvadu saskaņā ar tehnoloģiju, paredzēt kompensatorus. Cauruļvadus montēt zem piekārtiem griestiem un virs grīdas ar kritumu i=0,002 uz stāvvadiem un ievadu. Tīklos uzstādīt slēgventiļus. Augstuma atzīmes precizēt saskaņojot ar citām tehniskā projekta sadaļām montāžas laikā. Santehnisko iekārtu izvietojumu skatīt kopā ar AR daļu. Apjomi doti specifikācijā.

Kanalizācija

Projektā paredzētas sadzīves kanalizācijas sistēma . Kanalizācijas stāvvadi un cauruļvadi projektēti no plastmasas caurulēm Ø 110 mm, Ø 50 mm, ar kritumu i= 0,02; 0,035. Stāvvadus stiprināt ievērojot tehnoloģiju. Stāvvados uzstādīt ugunsdrošības lentas. Veidgabalu skaitu precizēt  saskaņojot ar piegādātājfirmu. Santehnisko iekārtu izvietojumu skatīt kopā ar AR daļu . Paredzēt piekļūšanu noslēgtapām un revizijām. Vietās, kur izlaides šķērso pagraba sienas vai ēkas pamatus projektā paredzēti aizsargčauli DN315. Siltummezglā paredzēts traps ar sūknim Wilo-DrainLift Box 32/8 (var izmantot analoģisku iekārtu). Iekārtai paredzēt elektrības pieslēgumu.

Cauruļvadus un trapus izbūvējot ievērot izgatavotājrūpnīcas rekomendācijas. Visos kanalizācijas stāvvados uzstādot revizijas un nodrošināt piekļūšanu stāvvadu tīrīšanai. Cauruļvadu un veidgabalu skaitu un komplektāciju precizēt celtniecības tāmē saskaņot ar izgatavotājfirmu.

Apjomi doti specifikācijā.

Sastādīja                                                          			K.Tapiļins